שלום לך! כמתרגל הקורס, אני שמח מאוד על היוזמה. "תורת הזרימה 1" הוא קורס יסוד קריטי, והבנה עמוקה של תכונות הזורם בפרק הראשון תמנע הרבה תסכולים בפרקים המתקדמים (כמו משוואות נאוויה-סטוקס או זרימה בצינורות).

בססתי את החומר הבא על הסילבוס של מכללת אפקה ועל דפי התרגול שהעלית (בפרט גליונות 1 ו-2). שים לב ששאלות צמיגות עם גיאומטריות מסתובבות (כמו במיסבים) הן שאלות מפתח במועדי א'.

הנה פרק 1: תכונות הזורם, ערוך ומוכן ללמידה.

פרק 1: תכונות הזורם (Fluid Properties)

חלק 1: דף נוסחאות וסיכום (Cheat Sheet)

1. הגדרות יסוד

- צפיפות ($\rho$): מסה ליחידת נפח.

  - $\rho = \frac{m}{\forall}$

  - יחידות: $kg/m^3$

  - עבור מים: $\rho_{water} \approx 1000 \, kg/m^3$ (ב-4°C).

- משקל סגולי ($\gamma$): משקל ליחידת נפח (כוח הכבידה הפועל על המסה).

  - $\gamma = \rho g$

  - יחידות: $N/m^3$

  - עבור מים: $\gamma_{water} \approx 9810 \, N/m^3$.

- צפיפות יחסית ($SG$ או $S$): היחס בין צפיפות הנוזל לצפיפות מים (גודל חסר יחידות).

  - $SG = \frac{\rho_{fluid}}{\rho_{water}} = \frac{\gamma_{fluid}}{\gamma_{water}}$

2. צמיגות (Viscosity) – הלב של הפרק

הצמיגות היא ההתנגדות של הזורם למאמצי גזירה (ה"חיכוך הפנימי").

- חוק הצמיגות של ניוטון:

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

  - $\tau$ (Tau): מאמץ הגזירה [Pa] או [$N/m^2$].

  - $\mu$ (Mu): צמיגות דינמית (Absolute Viscosity). יחידות: $Pa \cdot s$ או $N \cdot s / m^2$ או $kg/(m \cdot s)$.

  - $\frac{du}{dy}$: גרדיאנט המהירות (קצב מעוות הגזירה). השינוי במהירות כתלות במרחק מהדופן.

- צמיגות קינמטית ($\nu$):

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

  - יחידות: $m^2/s$ (לעיתים משתמשים ב-Stokes, כאשר $1 St = 10^{-4} m^2/s$).

- הכוח הצמיג ($F$):

עבור לוחות מישוריים או פערים קטנים:

$$F = \tau \cdot A = \mu \frac{du}{dy} \cdot A$$

3. דחיסות וגז אידיאלי

- מודול האלסטיות הנפחי ($E_v$ או $B$): מדד להתנגדות הנוזל לדחיסה.

$$E_v = - \forall \frac{dP}{d\forall} = \rho \frac{dP}{d\rho}$$

  - נוזלים נחשבים לרוב כבלתי-דחיסים ($E_v \to \infty$).

- משוואת המצב לגז אידיאלי:

$$P = \rho R T$$

  - $P$: לחץ מוחלט [Pa].

  - $T$: טמפרטורה מוחלטת [K] (חובה קלווין!).

  - $R$: קבוע הגז הספציפי ($R = R_{univ}/M_{molar}$).

4. מתח פנים ($\sigma$)

- כוח הפועל על פני השטח של הנוזל.

- עלייה קפילרית (בצינור דק):

$$h = \frac{2 \sigma \cos \theta}{\gamma r}$$

  - $\theta$: זווית המגע.

  - $r$: רדיוס הצינורית.

⚠️ מוקשים נפוצים (Pro Tips)

- מרווחים קטנים (Small Gaps): כאשר המרווח $h$ בין משטחים קטן מאוד, מניחים פרופיל מהירות ליניארי. כלומר: $\frac{du}{dy} \approx \frac{V}{h}$. הנוסחה הופכת ל: $\tau = \mu \frac{V}{h}$.

- רדיאנים: בנוסחאות מהירות קווית ($V=\omega R$), המהירות הזוויתית $\omega$ חייבת להיות ב-$rad/s$. אם נתון RPM, יש להמיר: $\omega = 2\pi \frac{RPM}{60}$.

- מומנט (Torque): בשאלות עם צירים מסתובבים, לרוב מחפשים מומנט ולא כוח. $T = F \cdot R$.

- טמפרטורה: בנוזלים, כשחם יותר הצמיגות יורדת. בגזים, כשחם יותר הצמיגות עולה.

חלק 2: אלגוריתם פתרון ("המתכון") - שאלות צמיגות

רוב השאלות בפרק זה עוסקות בחישוב כוחות או מומנטים במערכות עם חיכוך צמיג.

שלב 1: זיהוי הגיאומטריה וסוג התנועה

- האם זה משטח ישר (פלטה) או עקום (גליל/חרוט)?

- האם התנועה קווית ($V$) או סיבובית ($\omega$)?

שלב 2: הנחת פרופיל המהירות

- אם המרווח $h$ בין הגוף הנע לדופן קטן מאוד ($h \ll R$ או $h \ll L$), נניח פרופיל ליניארי.

  - $\frac{du}{dy} = \frac{V}{h}$ (עבור תנועה קווית).

  - $\frac{du}{dy} = \frac{\omega R}{h}$ (עבור תנועה סיבובית, כאשר $V=\omega R$).

שלב 3: ניסוח מאמץ הגזירה ($\tau$)

- נציב בחוק ניוטון: $\tau = \mu \frac{V}{h}$.

- אם המשטח משופע או מסתובב, ייתכן ש-$V$ משתנה כתלות ברדיוס ($r$).

שלב 4: הגדרת אלמנט שטח ($dA$) – עבור שאלות מורכבות

- אם המהירות קבועה לכל אורך המשטח (גליל בתוך גליל): $A = \text{Surface Area}$.

- אם המהירות משתנה (דיסק מסתובב): יש לבצע אינטגרציה. נבחר טבעת בעובי $dr$:

  - $dA = 2\pi r dr$.

שלב 5: חישוב כוח ($F$) או מומנט ($T$)

- כוח: $F = \int \tau dA$. (במקרה פשוט: $F = \tau \cdot A$).

- מומנט: $dM = r \cdot dF = r \cdot (\tau dA)$.

  - $M = \int r \cdot \tau \cdot dA$.

שלב 6: בדיקת יחידות

- וודא שכל האורכים במטרים, כוחות בניוטון, וצמיגות ב-$Pa \cdot s$.

חלק 3: בנק שאלות (מדורג)

רמה בסיסית (הבנה והצבה)

שאלה 1:

נתון שמן בעל צפיפות יחסית $SG = 0.85$ וצמיגות קינמטית $\nu = 1.2 \times 10^{-4} \, m^2/s$.

חשב את הצפיפות ($\rho$), המשקל הסגולי ($\gamma$) והצמיגות הדינמית ($\mu$) של השמן.

שאלה 2:

פלטה שטוחה בשטח $A = 0.5 \, m^2$ נמשכת במהירות קבועה של $V = 0.4 \, m/s$ על גבי שכבת שמן בעובי $h = 2 \, mm$. השמן נמצא על משטח נייח. נתון $\mu = 0.05 \, Pa \cdot s$.

הנח פרופיל מהירות ליניארי וחשב את הכוח הדרוש למשיכת הפלטה.

שאלה 3:

בוכנה הידראולית דוחסת שמן בנפח התחלתי של $V_1 = 0.5 \, m^3$ בלחץ התחלתי $P_1 = 10 \, MPa$. הלחץ עולה ל-$P_2 = 20 \, MPa$ והנפח מצטמצם ב-$0.4\%$.

חשב את מודול האלסטיות הנפחי ($E_v$) של השמן.

רמת ביניים (שיעורי בית קלאסיים)

שאלה 4 (מיסב החלקה):

ציר (Shaft) בקוטר $D = 100 \, mm$ ובאורך $L = 300 \, mm$ מסתובב בתוך מיסב נייח במהירות $1200 \, RPM$. המרווח הרדיאלי בין הציר למיסב הוא $h = 0.2 \, mm$ ומלא בשמן עם צמיגות $\mu = 0.1 \, Pa \cdot s$.

חשב את המומנט המתנגד לסיבוב ואת ההספק הנדרש לסובב את הציר. הנח פרופיל ליניארי.

שאלה 5 (מישור משופע):

בלוק קובייתי במשקל $W = 50 \, N$ וצלע $a = 20 \, cm$ מחליק במורד מישור משופע בזווית $30^\circ$. בין הבלוק למישור יש שכבת שמן בעובי $0.1 \, mm$ וצמיגות $\mu = 0.08 \, Pa \cdot s$.

חשב את המהירות הסופית (Terminal Velocity) של הבלוק.

שאלה 6 (בוכנה נופלת בצינור):

בוכנה גלילית במשקל $10 \, N$, קוטר $99.5 \, mm$ ואורך $100 \, mm$ נופלת בתוך צינור אנכי בקוטר $100 \, mm$. המרווח בין הבוכנה לצינור מלא בשמן ($\mu = 0.2 \, Pa \cdot s$).

בהזנחת כוח העילוי, פתח ביטוי למהירות הנפילה ומצא את ערכה.

שאלה 7 (עליה קפילרית):

צינור זכוכית בקוטר $d=2 \, mm$ מוכנס למים בטמפרטורת החדר ($\sigma = 0.073 \, N/m$, $\gamma = 9810 \, N/m^3$). זווית המגע היא $\theta = 0^\circ$.

חשב את גובה עליית המים בצינורית. מה יקרה לגובה אם קוטר הצינורית יוכפל?

רמת מבחן (אינטגרציה והבנה עמוקה)

שאלה 8 (דיסק מסתובב):

דיסקית עגולה ברדיוס $R$ מסתובבת במהירות זוויתית $\omega$ במקביל למשטח נייח, במרחק $h$ ממנו. המרווח מלא בנוזל צמיג $\mu$.

פתח ביטוי למומנט הדרוש לסיבוב הדיסקית. (רמז: המהירות הקווית משתנה כתלות ברדיוס $r$, ולכן מאמץ הגזירה משתנה).

שאלה 9 (חרוט בתוך חרוט - Cone Viscometer):

חרוט (Cone) ברדיוס בסיס $R$ וגובה $H$ מסתובב במהירות $\omega$ בתוך מיכל קוני תואם. המרווח בין החרוט למיכל הוא קבוע וערכו $h$ ($h \ll R$). שטח המעטפת של חרוט הוא $A = \pi R \sqrt{R^2+H^2}$ אבל יש לבצע אינטגרציה כי הרדיוס משתנה.

הוכח שהמומנט הדרוש הוא: $T = \frac{2\pi \mu \omega}{3h \sin \alpha} R^3$, כאשר $\alpha$ היא זווית החצי-חרוט ($\sin \alpha = R / \sqrt{R^2+H^2}$).

שאלה 10 (שני נוזלים + גיאומטריה מורכבת):

ציר ארוך עובר דרך שרוול (Sleeve). בחצי הראשון של השרוול (באורך $L_1$) יש שמן בצמיגות $\mu_1$, ובחצי השני (באורך $L_2$) יש שמן בצמיגות $\mu_2 = 2\mu_1$.

נתון: קוטר הציר $D$, מרווח $h$, מהירות סיבוב $\omega$.

מצא ביטוי למומנט הכולל הפועל על הציר. האם המומנט תלוי במיקום לאורך הציר?

חלק 4: פתרונות מלאים

פתרון שאלה 1 (בסיס)

נתונים: $SG=0.85$, $\nu = 1.2 \times 10^{-4} m^2/s$.

חישוב:

- צפיפות: $\rho = SG \cdot \rho_{water} = 0.85 \cdot 1000 = 850 \, kg/m^3$.

- משקל סגולי: $\gamma = \rho g = 850 \cdot 9.81 = 8338.5 \, N/m^3$.

- צמיגות דינמית: $\nu = \frac{\mu}{\rho} \Rightarrow \mu = \nu \cdot \rho$.

$\mu = (1.2 \times 10^{-4}) \cdot 850 = 0.102 \, Pa \cdot s$.

תשובה: $\rho=850 \frac{kg}{m^3}, \gamma=8338.5 \frac{N}{m^3}, \mu=0.102 Pa\cdot s$.

פתרון שאלה 2 (גזירה פשוטה)

אלגוריתם: גיאומטריה מישורית $\rightarrow$ פרופיל ליניארי $\rightarrow$ $F = \tau A$.

ביצוע:

- מהירות הגזירה: $\frac{du}{dy} = \frac{V}{h} = \frac{0.4}{0.002} = 200 \, s^{-1}$ (שים לב להמיר מ"מ למטר!).

- מאמץ גזירה: $\tau = \mu \frac{du}{dy} = 0.05 \cdot 200 = 10 \, Pa$.

- כוח: $F = \tau \cdot A = 10 \cdot 0.5 = 5 \, N$.

תשובה: הכוח הדרוש הוא $5 \, N$.

פתרון שאלה 3 (מודול אלסטיות)

נוסחה: $E_v = - \forall \frac{\Delta P}{\Delta \forall}$.

הצבה:

- $\Delta P = 20 - 10 = 10 \, MPa = 10 \times 10^6 \, Pa$.

- $\frac{\Delta \forall}{\forall} = -0.4\% = -0.004$ (המינוס כי הנפח קטן).

- $E_v = - \frac{10 \times 10^6}{-0.004} = 2.5 \times 10^9 \, Pa = 2.5 \, GPa$.

תשובה: $E_v = 2.5 \, GPa$.

פתרון שאלה 4 (מיסב החלקה - חשוב מאוד!)

שלב 1: גיאומטריה וכינוסים

- $D=0.1 m \Rightarrow R=0.05 m$.

- $L=0.3 m$, $h=0.0002 m$.

- $\omega = 1200 \frac{rev}{min} \cdot \frac{2\pi}{60} = 40\pi \approx 125.66 \, rad/s$.

שלב 2: מהירות קווית

- $V = \omega R = 125.66 \cdot 0.05 = 6.283 \, m/s$.

שלב 3: מאמץ גזירה

- הנחת פרופיל ליניארי (כי $h \ll R$):

$\tau = \mu \frac{V}{h} = 0.1 \cdot \frac{6.283}{0.0002} = 3141.5 \, Pa$.

שלב 4: כוח ומומנט

- שטח המגע (שטח מעטפת הגליל): $A = \pi D L = \pi \cdot 0.1 \cdot 0.3 = 0.0942 \, m^2$.

- כוח גזירה: $F = \tau A = 3141.5 \cdot 0.0942 \approx 296 \, N$.

- מומנט: $T = F \cdot R = 296 \cdot 0.05 = 14.8 \, N \cdot m$.

שלב 5: הספק

- $Power = T \cdot \omega = 14.8 \cdot 125.66 \approx 1860 \, Watt = 1.86 \, kW$.

תשובה: מומנט: $14.8 \, Nm$, הספק: $1.86 \, kW$.

פתרון שאלה 5 (מישור משופע)

ניתוח כוחות:

- הכוח המניע: רכיב המשקל במורד המדרון $F_{gravity} = W \sin(30^\circ)$.

- הכוח המתנגד: כוח הגזירה הצמיג $F_{viscous} = \tau A$.

- במהירות קבועה: $\Sigma F = 0 \Rightarrow W \sin 30^\circ = \tau A$.

ביטויים:

- $\tau = \mu \frac{V}{h}$.

- $A = a^2 = (0.2)^2 = 0.04 \, m^2$.

משוואה:

$$50 \cdot \sin 30^\circ = \left( 0.08 \cdot \frac{V}{0.0001} \right) \cdot 0.04$$

$$25 = 800 \cdot 0.04 \cdot V$$

$$25 = 32 V \Rightarrow V = \frac{25}{32} = 0.781 \, m/s$$

תשובה: $V = 0.781 \, m/s$.

פתרון שאלה 6 (נפילה בצינור)

גיאומטריה:

- $D_{piston} = 99.5 mm$, $D_{pipe} = 100 mm$.

- המרווח בצד אחד: $h = \frac{D_{pipe} - D_{piston}}{2} = \frac{0.5}{2} = 0.25 \, mm = 2.5 \times 10^{-4} \, m$.

- שטח המעטפת (שבה פועלת הגזירה): $A \approx \pi D_{pipe} L = \pi \cdot 0.1 \cdot 0.1 = 0.0314 \, m^2$.

מאזן כוחות:

$$W = F_{shear}$$

(מזניחים עילוי ולחץ לצורך הפשטות בשלב זה, אם כי בפתרון מלא לרוב מתחשבים בהם).

$$W = \tau A = \left( \mu \frac{V}{h} \right) A$$

$$10 = \left( 0.2 \cdot \frac{V}{2.5 \times 10^{-4}} \right) \cdot 0.0314$$

$$10 = 800 V \cdot 0.0314$$

$$10 = 25.12 V \Rightarrow V \approx 0.398 \, m/s$$

תשובה: $0.398 \, m/s$.

פתרון שאלה 7 (קפילריות)

נתונים: $r = d/2 = 1 \, mm = 0.001 \, m$.

נוסחה: $h = \frac{2 \sigma \cos \theta}{\gamma r}$.

חישוב:

$$h = \frac{2 \cdot 0.073 \cdot \cos(0)}{9810 \cdot 0.001} = \frac{0.146}{9.81} = 0.01488 \, m \approx 14.9 \, mm$$

אם הקוטר יוכפל ($r$ יוכפל פי 2), המכנה יגדל פי 2 ולכן הגובה יקטן פי 2.

תשובה: $14.9 \, mm$. הגובה יקטן בחצי.

פתרון שאלה 8 (אינטגרציה על דיסק)

זוהי שאלת מבחן קלאסית שמפרידה בין מי שמבין למי שרק משנן.

הבעיה: המהירות הקווית $V$ תלויה ב-$r$ ($V=\omega r$), ולכן המאמץ $\tau$ לא קבוע.

- אלמנט שטח: טבעת ברדיוס $r$ ובעובי $dr$.

$dA = 2\pi r dr$.

- מאמץ גזירה בנקודה $r$:

$\tau = \mu \frac{V}{h} = \mu \frac{\omega r}{h}$.

- כוח על האלמנט:

$dF = \tau dA = \left( \mu \frac{\omega r}{h} \right) (2\pi r dr) = \frac{2\pi \mu \omega}{h} r^2 dr$.

- מומנט על האלמנט:

$dT = r \cdot dF = \frac{2\pi \mu \omega}{h} r^3 dr$.

- אינטגרציה כוללת (מ-0 עד R):

$$T = \int_0^R \frac{2\pi \mu \omega}{h} r^3 dr = \frac{2\pi \mu \omega}{h} \left[ \frac{r^4}{4} \right]_0^R$$

$$T = \frac{\pi \mu \omega R^4}{2h}$$

תשובה: $T = \frac{\pi \mu \omega R^4}{2h}$.

פתרון שאלה 9 (חרוט)

בדומה לדיסק, אבל השטח הוא על מעטפת חרוט.

- קשר גיאומטרי: נסמן קואורדינטה $s$ לאורך דופן החרוט (מהקודקוד). $r = s \sin \alpha$.

אלמנט שטח על המעטפת: $dA = 2\pi r ds$.

נמיר ל-$dr$: כיוון ש-$r = s \sin \alpha \Rightarrow dr = ds \sin \alpha \Rightarrow ds = \frac{dr}{\sin \alpha}$.

לכן: $dA = \frac{2\pi r dr}{\sin \alpha}$.

- מאמץ גזירה: כמו בדיסק, המרווח $h$ קבוע (אנכי לפני השטח). $V = \omega r$.

$\tau = \mu \frac{\omega r}{h}$.

- מומנט:

$$dT = r \cdot (\tau dA) = r \cdot \left( \mu \frac{\omega r}{h} \right) \cdot \left( \frac{2\pi r dr}{\sin \alpha} \right)$$

$$dT = \frac{2\pi \mu \omega}{h \sin \alpha} r^3 dr$$

- אינטגרציה:

$$T = \frac{2\pi \mu \omega}{h \sin \alpha} \int_0^R r^3 dr = \frac{2\pi \mu \omega R^4}{4 h \sin \alpha} = \frac{\pi \mu \omega R^4}{2 h \sin \alpha}$$

הערה: אם הנוסחה שביקשו להוכיח בשאלה שונה מעט (למשל תלות ב-L), זה תלוי איך הגדירו את המרווח $h$ (אנכי או אופקי), אך עקרון האינטגרציה זהה.

פתרון שאלה 10 (שני נוזלים על ציר)

זו שאלת סופרפוזיציה. המומנט הכולל הוא סכום המומנטים מכל מקטע.

- מקטע 1: אורך $L_1$, צמיגות $\mu_1$.

זהו גליל פשוט (כמו שאלה 4).

$T_1 = F_1 R = (\tau_1 A_1) R = \left( \mu_1 \frac{\omega R}{h} \cdot 2\pi R L_1 \right) R = \frac{2\pi \mu_1 \omega R^3 L_1}{h}$.

- מקטע 2: אורך $L_2$, צמיגות $\mu_2 = 2\mu_1$.

$T_2 = \frac{2\pi (2\mu_1) \omega R^3 L_2}{h}$.

- מומנט כולל:

$$T_{total} = T_1 + T_2 = \frac{2\pi \mu_1 \omega R^3}{h} (L_1 + 2L_2)$$

תשובה: המומנט הוא ליניארי ביחס לאורך, אך השיפוע משתנה במעבר בין הנוזלים.

מעולה, אנחנו מתקדמים לפי התוכנית.

הפרק הזה הוא הבסיס לכל מה שיבוא אחר כך. אם הסטודנט שולט במנומטרים ובהבנה של לחץ בעומק, הפרקים הבאים (כוחות ושערים) יהיו הרבה יותר קלים.

הנה פרק 2: הידרוסטטיקה בסיסית (Basic Hydrostatics).

פרק 2: הידרוסטטיקה בסיסית (לחץ ומנומטרים)

חלק 1: דף נוסחאות וסיכום (Cheat Sheet)

1. מושגי יסוד בלחץ

- לחץ ($P$): כוח נורמלי הפועל ליחידת שטח. סקלר (אין כיוון, הוא פועל לכל הכיוונים).

$$P = \frac{F}{A}$$

  - יחידות: $Pa = N/m^2$.

  - יחידות נפוצות אחרות: $1 \, bar = 10^5 \, Pa$, $1 \, atm \approx 101,325 \, Pa$.

- לחץ אבסולוטי (מוחלט) מול לחץ מנתי (Gauge):

  - לחץ מנתי ($P_{gauge}$): הלחץ יחסית ללחץ האטמוספרי (מה שמודדים במד לחץ). יכול להיות חיובי או שלילי (ואקום).

  - לחץ אבסולוטי ($P_{abs}$): הלחץ האמיתי ביחס לריק מוחלט. תמיד חיובי.

$$P_{abs} = P_{gauge} + P_{atm}$$

  - טיפ: אם לא צוין אחרת בשאלה, לרוב מחשבים לחץ מנתי ($P_{atm}=0$). בנוסחאות גז אידיאלי חובה להשתמש ב-$P_{abs}$.

2. המשוואה היסודית של ההידרוסטטיקה

עבור זורם נח (ללא תאוצה) ובלתי דחיס ($\rho = const$):

$$P_2 = P_1 + \gamma h$$

או בצורה דיפרנציאלית:

$$\frac{dP}{dz} = -\gamma$$

- $P_1$: הלחץ בנקודה הגבוהה.

- $P_2$: הלחץ בנקודה הנמוכה.

- $h$: הפרש הגבהים האנכי ($z_1 - z_2$).

- $\gamma$: משקל סגולי ($\rho g$).

Shutterstock

3. חוק פסקל

בנוזל במנוחה במיכל סגור, שינוי בלחץ בנקודה אחת מועבר ללא שינוי לכל נקודה אחרת בנוזל.

- יישום (מכבש הידראולי):

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

4. מנומטרים (מדידת לחצים)

צינורות בצורת U המכילים נוזלים שונים למדידת הפרשי לחצים.

- הכלל המנחה:

  - יורדים למטה $\leftarrow$ הלחץ עולה ($+$).

  - עולים למעלה $\leftarrow$ הלחץ יורד ($-$).

  - זזים אופקית באותו נוזל רציף $\leftarrow$ הלחץ לא משתנה.

⚠️ מוקשים נפוצים (Pro Tips)

- יחידות SG: בתרגילים מופיע הרבה $SG$ (למשל כספית $S=13.6$). אל תשכח להכפיל ב-$\gamma_{water}$ כדי לקבל את ה-$\gamma$ של הנוזל ($13.6 \times 9810$).

- גזים: המשקל הסגולי של גז קטן מאוד ביחס לנוזל. במנומטרים, אם יש עמודת אוויר קצרה, לרוב מזניחים את שינוי הלחץ בתוכה ($P_{air} \approx const$).

- צינור משופע: במנומטר משופע בזווית $\theta$, הגובה האנכי הוא $L \sin \theta$. הלחץ תלוי רק ב-$h$ (אנכי), לא ב-$L$ (אורך הצינור).

חלק 2: אלגוריתם פתרון ("המתכון") - מנומטרים

שאלות מנומטרים הן שאלות "מתנה" אם עובדים מסודר. השיטה נקראת "הזחילה לאורך הצינור".

שלב 1: זיהוי הנקודות

- סמן את נקודת ההתחלה ($A$) ואת נקודת הסוף ($B$).

- סמן כל נקודת מפגש בין שני נוזלים שונים (ממשק - Interface).

שלב 2: כתיבת משוואת המסלול (Chain Rule)

- התחל בלחץ $P_A$.

- תתקדם לאורך הצינור עד לנקודה $B$:

  - אם אתה יורד בעמודת נוזל בגובה $h_1$: הוסף $\gamma_1 h_1$.

  - אם אתה עולה בעמודת נוזל בגובה $h_2$: החסר $\gamma_2 h_2$.

  - אם קפצת מצד אחד של ה-U לצד השני באותו גובה ובאותו נוזל: הלחץ זהה (דלג).

- סיים את המשוואה ב- $= P_B$.

המבנה הכללי:

$$P_A + \gamma_1 h_1 - \gamma_2 h_2 - \gamma_3 h_3 = P_B$$

שלב 3: טיפול בקצוות

- אם קצה פתוח לאטמוספירה: הצב $P=0$ (בלחץ מנתי).

- אם מבקשים הפרש לחצים ($P_A - P_B$): סדר את המשוואה בהתאם.

שלב 4: המרות יחידות קפדניות

- הפוך את כל הגבהים ($mm, cm$) למטרים ($m$).

- וודא שכל ה-$\gamma$ ביחידות $N/m^3$ (ולא $kg/m^3$ – זו צפיפות!).

חלק 3: בנק שאלות (מדורג)

רמה בסיסית (הבנה והצבה)

שאלה 1 (צוללן):

צוללן יורד לעומק של 40 מטר בים המלח ($SG = 1.24$). הלחץ האטמוספרי מעל פני המים הוא $101 \, kPa$.

חשב את הלחץ האבסולוטי ואת הלחץ המנתי הפועל על הצוללן בעומק זה. (השתמש ב-$\gamma_{water} = 9810 N/m^3$).

שאלה 2 (חוק פסקל - מכבש):

מכבש הידראולי מורכב מבוכנה קטנה בשטח $A_1 = 10 \, cm^2$ ובוכנה גדולה בשטח $A_2 = 500 \, cm^2$. הבוכנות נמצאות באותו גובה.

איזה כוח $F_1$ יש להפעיל על הבוכנה הקטנה כדי להרים משא של $2000 \, kg$ המונח על הבוכנה הגדולה?

שאלה 3 (ברומטר):

הלחץ האטמוספרי נמדד באמצעות ברומטר כספית ($SG=13.6$) ומראה גובה עמודת כספית של $760 \, mm$.

מה היה גובה העמודה אם היינו משתמשים במים במקום כספית?

רמת ביניים (שיעורי בית - מנומטרים קלאסיים)

שאלה 4 (צינור U פשוט):

צינור U פתוח לאטמוספירה בשני צדדיו מכיל כספית בחלקו התחתון. שופכים מים לצד השמאלי כך שנוצרת עמודת מים בגובה $20 \, cm$.

מהו הפרש הגבהים ($h$) שנוצר בין פני הכספית בצד ימין לפני הכספית בצד שמאל?

שאלה 5 (מנומטר משופע):

צינור המכיל גז בלחץ $P_x$ מחובר למנומטר משופע המכיל שמן ($SG=0.8$). הצינור המשופע נטוי בזווית $\theta = 30^\circ$ לאופק. השמן עולה לאורך הצינור המשופע למרחק $L = 50 \, cm$ מעל נקודת האפס.

חשב את הלחץ המנתי $P_x$.

שאלה 6 (מנומטר דיפרנציאלי - שאלת מבחן טיפוסית):

צינור A מכיל מים וצינור B מכיל שמן ($SG=0.9$). הם מחוברים ביניהם על ידי מנומטר U המכיל כספית ($SG=13.6$).

נתון:

- נקודה A נמצאת בגובה זהה לנקודה B.

- הכספית בצד של A נמוכה ב-$20 \, cm$ מהכספית בצד של B.

- גובה המים מנקודה A ועד לפני הכספית הוא $50 \, cm$.

חשב את הפרש הלחצים $P_A - P_B$.

שאלה 7 (מנומטר הפוך):

שני צינורות מים מחוברים ביניהם ע"י מנומטר U הפוך (צורת $\cap$) המכיל שמן ($SG=0.8$) בחלקו העליון.

הפרש גובה עמודות המים בשני הזרועות הוא $30 \, cm$.

מהו הפרש הלחצים בין שני הצינורות?

רמת מבחן (שילובים והבנה)

שאלה 8 (בוכנה וקפיץ):

מיכל סגור מכיל מים. בחלקו העליון בוכנה בשטח $0.05 \, m^2$ שמחוברת לקפיץ (קבוע קפיץ $k=2000 \, N/m$). כשהמיכל ריק, הקפיץ רפוי. לאחר מילוי המים, הבוכנה עולה ודוחסת את הקפיץ ב-$10 \, cm$.

מהו הלחץ (המנתי) במים בעומק $2 \, m$ מתחת לבוכנה החדשה?

שאלה 9 (רב-נוזלי עם גיאומטריה):

מיכל סגור מחולק לשני תאים ע"י מחיצה אנכית שלא מגיעה עד התחתית.

צד שמאל סגור ומכיל אוויר בלחץ $P_{air}$, מתחתיו שמן ($SG=0.8$) בעובי $1 \, m$.

צד ימין פתוח לאטמוספירה ומכיל מים.

המים והשמן נפגשים בתחתית המיכל (שווי משקל). גובה פני המים בצד ימין הוא $2.5 \, m$ מעל נקודת המפגש. גובה פני השמן בצד שמאל הוא $2 \, m$ מעל נקודת המפגש.

חשב את לחץ האוויר $P_{air}$ הכלוא בצד שמאל.

שאלה 10 (פרדוקס ומנומטר):

נתונים שני כלים בעלי צורות שונות (אחד גלילי ואחד קוני מתרחב כלפי מעלה) אך עם שטח בסיס זהה $A$. שניהם מלאים מים לאותו גובה $H$.

א. האם הלחץ בתחתית זהה?

ב. האם הכוח שהמים מפעילים על התחתית זהה?

ג. אם נחבר צינור דק בין התחתיות, האם תהיה זרימה?

חלק 4: פתרונות מלאים

פתרון שאלה 1 (צוללן)

נתונים: $h=40m$, $SG=1.24$, $P_{atm}=101000 Pa$.

חישוב:

- משקל סגולי של מי ים המלח: $\gamma = 1.24 \times 9810 = 12164.4 \, N/m^3$.

- לחץ מנתי: $P_{gauge} = \gamma h = 12164.4 \times 40 = 486,576 \, Pa \approx 486.6 \, kPa$.

- לחץ אבסולוטי: $P_{abs} = P_{gauge} + P_{atm} = 486.6 + 101 = 587.6 \, kPa$.

תשובה: מנתי: $486.6 \, kPa$, אבסולוטי: $587.6 \, kPa$.

פתרון שאלה 2 (מכבש)

עיקרון: הלחץ שיוצרת הבוכנה הקטנה שווה ללחץ שמרגישה הגדולה.

$$P_1 = P_2 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

הצבה:

- $F_2 = m g = 2000 \cdot 9.81 = 19620 \, N$.

- $F_1 = F_2 \frac{A_1}{A_2} = 19620 \cdot \frac{10}{500} = 19620 \cdot 0.02 = 392.4 \, N$.

תשובה: יש להפעיל כוח של $392.4 \, N$.

פתרון שאלה 3 (ברומטר)

עיקרון: הלחץ האטמוספרי מאזן את עמודת הנוזל. $P_{atm} = \gamma h$.

$$(\gamma h)_{mercury} = (\gamma h)_{water}$$

חישוב:

$$S_{Hg} \cdot \gamma_{water} \cdot h_{Hg} = 1 \cdot \gamma_{water} \cdot h_{water}$$

$$13.6 \cdot 0.76 = 1 \cdot h_{water}$$

$$h_{water} = 10.336 \, m$$

תשובה: עמודת המים תהיה בגובה $10.33$ מטרים (זו הסיבה שלא בונים ברומטר מים).

פתרון שאלה 4 (צינור U)

ניתוח:

- צד שמאל: מים ($h_w = 0.2m$).

- צד ימין: כספית, עולה לגובה $h$ מעל קו הממשק התחתון.

- נקודת הייחוס: הממשק הנמוך ביותר (בין המים לכספית בצד שמאל).

משוואה:

$$P_{left} = P_{right}$$

$$P_{atm} + \gamma_w \cdot 0.2 = P_{atm} + \gamma_{Hg} \cdot h$$

$$\gamma_w \cdot 0.2 = (13.6 \gamma_w) \cdot h$$

$$0.2 = 13.6 \cdot h \Rightarrow h = \frac{0.2}{13.6} \approx 0.0147 \, m$$

תשובה: הפרש הגבהים הוא $1.47 \, cm$.

פתרון שאלה 5 (מנומטר משופע)

גיאומטריה: הגובה האנכי $h = L \sin 30^\circ = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25 \, m$.

חישוב לחץ:

$$P_x = \gamma_{oil} \cdot h = (0.8 \cdot 9810) \cdot 0.25$$

$$P_x = 7848 \cdot 0.25 = 1962 \, Pa$$

תשובה: $1962 \, Pa$.

פתרון שאלה 6 (מנומטר דיפרנציאלי)

מסלול: נתחיל ב-A, נרד למטה עד הכספית, נעבור צד (נאזן), נעלה למעלה עד B.

נגדיר נקודות גובה:

- גובה A ו-B: $z=0$ (לצורך נוחות).

- פני כספית שמאליים: עומק $0.5m$ (כי גובה המים 50 ס"מ).

- פני כספית ימניים: עומק $0.3m$ (הכספית בצד שמאל נמוכה ב-20 ס"מ, כלומר $0.5 - 0.2 = 0.3$).

המשוואה (הליכה מ-A ל-B):

$$P_A + \gamma_{water}(0.5) - \gamma_{Hg}(0.2) - \gamma_{oil}(0.3) = P_B$$

הסבר:

- יורדים 0.5 מ' מים (+).

- קופצים במנומטר הכספית מצד שמאל לצד ימין (הפרש הגובה הוא 0.2 מ' ואנחנו עולים במעבר מהנקודה הנמוכה לגבוהה, אז מינוס כספית).

- ממשיכים לעלות 0.3 מ' בשמן עד לנקודה B (מינוס).

הצבה:

$$P_A - P_B = -\gamma_{water}(0.5) + \gamma_{Hg}(0.2) + \gamma_{oil}(0.3)$$

$$P_A - P_B = -9810(0.5) + (13.6 \cdot 9810)(0.2) + (0.9 \cdot 9810)(0.3)$$

$$P_A - P_B = -4905 + 26683.2 + 2648.7$$

$$P_A - P_B = 24426.9 \, Pa \approx 24.4 \, kPa$$

תשובה: $24.4 \, kPa$.

פתרון שאלה 7 (מנומטר הפוך)

במנומטר הפוך, החלק העליון תפוס ע"י נוזל קל יותר (שמן).

נניח נקודה A ונקודה B באותו גובה.

המסלול מ-A ל-B:

$$P_A - \gamma_{water} \cdot h - \gamma_{oil} \cdot \Delta h + \gamma_{water} (h + \Delta h) = P_B$$

(זה מסלול מסובך, בוא נעשה פשוט יותר: נשווה לחצים בקו הגובה העליון של המים).

נניח שבצד שמאל המים עולים גבוה יותר ב-$\Delta h = 0.3m$.

לחץ בקו גובה תחתון של השמן (צד ימין):

$$P_{right} = P_B - \gamma_{water} \cdot h_{base}$$

לחץ באותו קו בצד שמאל:

$$P_{left} = P_A - \gamma_{water}(h_{base} + 0.3) + \gamma_{oil}(0.3)$$

משווים $P_{right} = P_{left}$...

הדרך הקצרה: עבור מנומטר הפוך: $\Delta P = (\gamma_{heavy} - \gamma_{light}) \Delta h$.

$$\Delta P = (\gamma_{water} - \gamma_{oil}) \cdot 0.3$$

$$\Delta P = 9810(1 - 0.8) \cdot 0.3 = 9810 \cdot 0.2 \cdot 0.3 = 588.6 \, Pa$$

תשובה: $588.6 \, Pa$.

פתרון שאלה 8 (קפיץ)

- לחץ הבוכנה: הלחץ שהבוכנה יוצרת על פני המים הוא הכוח חלקי השטח.

הכוח הוא כוח הקפיץ: $F = k \cdot x = 2000 \cdot 0.1 = 200 \, N$.

לחץ על פני המים: $P_0 = \frac{F}{A} = \frac{200}{0.05} = 4000 \, Pa$.

- לחץ בעומק:

$$P = P_0 + \gamma h = 4000 + 9810 \cdot 2$$

$$P = 4000 + 19620 = 23620 \, Pa$$

תשובה: $23.62 \, kPa$.

פתרון שאלה 9 (מיכל מחולק)

נשווה לחצים בנקודת המפגש התחתונה (Bottom):

- מצד ימין (מים, פתוח): $P_{bottom} = P_{atm} + \gamma_{water} \cdot 2.5$.

- מצד שמאל (שמן, סגור): $P_{bottom} = P_{air} + \gamma_{oil} \cdot 2$. (שימו לב: השמן בגובה 2 מ' ולא 1 מ' כמו שכתוב בנתוני העובי, הנתון הקובע הוא גובה עמודת השמן מעל המפגש).

נשווה (ונעבוד במנתי, $P_{atm}=0$):

$$0 + 9810 \cdot 2.5 = P_{air} + (0.8 \cdot 9810) \cdot 2$$

$$24525 = P_{air} + 15696$$

$$P_{air} = 24525 - 15696 = 8829 \, Pa$$

תשובה: $8.83 \, kPa$.

פתרון שאלה 10 (הפרדוקס ההידרוסטטי)

שאלה להבנה מושגית.

א. הלחץ: תלוי רק בגובה $H$. מכיוון ש-$H$ זהה וזה אותו נוזל, הלחץ $P = \gamma H$ זהה בשניהם.

ב. הכוח: $F = P \cdot A$. מכיוון ש-$P$ זהה ושטח הבסיס $A$ זהה, גם הכוח על התחתית זהה. (למרות שכמות המים בכלי הקוני גדולה יותר! המשקל העודף נתמך ע"י הדפנות המשופעות).

ג. זרימה: זרימה נגרמת מהפרש לחצים. כיוון שהלחץ בתחתית זהה, לא תהיה זרימה.

סיימנו את פרק 2.

מצוין. הנושא הזה הוא הלחם והחמאה של מבחנים בהידרוסטטיקה. אם בפרק הקודם חישבנו לחץ בנקודה ("כמה כואב לצוללן באוזן"), בפרק הזה אנחנו מחשבים כוח כולל על קיר או שער ("האם הסכר יקרוס?").

הנה פרק 3: כוחות על משטחים מישוריים (Forces on Plane Surfaces).

פרק 3: כוחות על משטחים מישוריים

חלק 1: דף נוסחאות וסיכום (Cheat Sheet)

1. העיקרון הפיזיקלי

הלחץ בנוזל עולה ליניארית עם העומק. לכן, על משטח אנכי או משופע פועל "משולש לחץ" (או טרפז). אנחנו מחפשים שני דברים:

- הכוח השקול ($F_R$): גודל הכוח הכולל.

- נקודת הפעולה ($y_{cp}$): המיקום המדויק שבו הכוח השקול פועל (נקרא "מרכז הלחץ" - Center of Pressure).

  - חשוב: מרכז הלחץ תמיד נמוך יותר ממרכז הכובד הגיאומטרי!

2. הנוסחאות (השיטה האלגברית)

א. גודל הכוח ($F_R$):

הכוח שווה ללחץ במרכז הכובד ($C$) כפול שטח המשטח.

$$F_R = P_c \cdot A = (P_0 + \gamma h_c) \cdot A$$

- $P_0$: לחץ חיצוני (לרוב אטמוספרי = 0 במנתי).

- $h_c$: העומק האנכי מקו הנוזל החופשי עד למרכז הכובד הגיאומטרי של המשטח.

- $A$: שטח המשטח הרטוב.

ב. מיקום הכוח - מרכז הלחץ ($y_{cp}$):

נמדד לאורך ציר המשטח ($y$) מקו פני הנוזל.

$$y_{cp} = y_c + \frac{I_{xc}}{y_c \cdot A}$$

- $y_c$: המרחק האלכסוני מפני המים למרכז הכובד ($h_c = y_c \sin\theta$).

- $I_{xc}$: מומנט האינרציה של השטח סביב ציר אופקי העובר דרך מרכז הכובד שלו.

ג. מומנטי אינרציה נפוצים ($I_{xc}$):

- מלבן (רוחב $b$, גובה $a$): $I_{xc} = \frac{b a^3}{12}$

- עיגול (רדיוס $R$): $I_{xc} = \frac{\pi R^4}{4}$

- משולש (בסיס $b$, גובה $h$): $I_{xc} = \frac{b h^3}{36}$ (סביב ציר דרך המרכז $h/3$ מהבסיס).

- חצי עיגול (רדיוס $R$): $I_{xc} \approx 0.1098 R^4$ (ציר דרך מרכז הכובד, המרוחק $\frac{4R}{3\pi}$ מהבסיס).

3. שיטת "פריזמת הלחץ" (Pressure Prism) - למשטחים מלבניים בלבד

במקום נוסחאות, מחשבים את נפח הגוף שנוצר מגרף הלחץ.

$$F_R = \text{Volume} = \text{Average Pressure} \times Area = \frac{P_{top} + P_{bottom}}{2} \cdot A$$

הכוח פועל במרכז הכובד של הטרפז שנוצר בפרופיל הלחץ.

⚠️ מוקשים נפוצים (Pro Tips)

- לחץ אטמוספרי: אם משני צידי השער יש אוויר (פתוח לאטמוספירה), $P_{atm}$ מתבטל. עבוד תמיד בלחץ מנתי ($P_{gage}$) והצב $P_0=0$.

- עומק אנכי מול מרחק משופע:

  - לחישוב לחץ וכוח משתמשים ב-$h$ (אנכי).

  - לחישוב מומנטי אינרציה ומיקום ($y_{cp}$) משתמשים ב-$y$ (על המישור המשופע).

  - הקשר: $h = y \sin \theta$.

- מומנטים: ברוב השאלות מבקשים כוח הדרוש להחזקת שער. זה תמיד שיווי משקל מומנטים $\Sigma M_{hinge} = 0$.

  - זרוע הכוח ההידרוסטטי היא המרחק בין הציר ($Hinge$) לבין $y_{cp}$.

חלק 2: אלגוריתם פתרון ("המתכון")

שלב 1: זיהוי הגיאומטריה

- שרטט את המשטח במבט צד.

- קבע מערכת צירים: ראשית ($O$) בנקודת החיתוך של המשטח עם פני המים החופשיים. ציר $y$ לאורך המשטח.

- מצא את מרכז הכובד הגיאומטרי ($C$) של הצורה.

- חשב את $y_c$ (מרחק מ-$O$ ל-$C$) ואת $h_c$ (עומק אנכי).

שלב 2: חישוב הכוח השקול ($F_R$)

- חשב את הלחץ במרכז הכובד: $P_c = \gamma h_c$.

- חשב את הכוח: $F_R = P_c \cdot A$.

שלב 3: מציאת מרכז הלחץ ($y_{cp}$)

- חשב את מומנט האינרציה $I_{xc}$ לפי צורת המשטח.

- הצב בנוסחה: $y_{cp} = y_c + \frac{I_{xc}}{y_c A}$.

- בדיקה: וודא ש-$y_{cp} > y_c$ (מרכז הלחץ תמיד עמוק יותר).

שלב 4: משוואת מומנטים (אם נדרש)

- אם יש ציר סיבוב (Hinge), חשב את המרחק ממנו לנקודת $y_{cp}$. זוהי זרוע הכוח.

- כתוב משוואת מומנטים סביב הציר:

$\Sigma M = F_R \cdot (\text{arm}_{hydro}) - F_{external} \cdot (\text{arm}_{ext}) = 0$.

חלק 3: בנק שאלות (מדורג)

רמה בסיסית (הצבה בנוסחאות)

שאלה 1 (שער מלבני אנכי):

שער מלבני אנכי ברוחב $b=2m$ וגובה $H=3m$ נמצא בדופן בריכה. השפה העליונה של השער נמצאת בגובה פני המים.

א. מהו הכוח ההידרוסטטי הפועל על השער?

ב. היכן פועל הכוח (מרחק מפני המים)?

שאלה 2 (שער עגול עמוק):

פתח עגול בקוטר $D=1m$ בדופן של צוללת סגור ע"י חלון. מרכז החלון נמצא בעומק $h_c = 10m$ מתחת לפני הים ($\gamma = 10,000 N/m^3$). החלון אנכי.

חשב את הכוח הפועל על החלון ואת מיקום מרכז הלחץ ביחס למרכז החלון.

שאלה 3 (משטח משופע):

פלטה מלבנית ברוחב $4m$ ואורך $5m$ טבולה במים בזווית $\theta = 30^\circ$ לפני המים. הצלע העליונה (הקצרה) נמצאת בדיוק בפני המים.

חשב את הכוח ואת מיקום מרכז הלחץ ($y_{cp}$).

רמת ביניים (שערים ומומנטים)

שאלה 4 (שער מלבני עם ציר):

שער מלבני בגובה $L=4m$ וברוחב $b=2m$ סוגר מאגר מים. השער מחובר בציר (Hinge) בשפתו העליונה ($A$), שנמצאת בעומק $h_0 = 2m$ מתחת לפני המים. שפתו התחתונה ($B$) חופשית אך נשענת על מעצור.

חשב את הכוח האופקי $P$ שיש להפעיל על השפה התחתונה $B$ כדי לפתוח את השער.

שאלה 5 (שער משולש):

שער בצורת משולש שווה שוקיים (בסיס $b=1m$, גובה $h=1.5m$) מותקן בדופן אנכית של מיכל. קודקוד המשולש פונה כלפי מעלה ונמצא ממש בפני המים (הבסיס למטה).

חשב את הכוח ההידרוסטטי ואת מיקומו.

שאלה 6 (שער אוטומטי):

שער מלבני ברוחב $b$ ובגובה $L$ מוחזק ע"י ציר אופקי העובר במרחק $d$ מתחתית השער. השער נועד להיפתח אוטומטית כאשר גובה המים מגיע בדיוק לקצה העליון של השער.

הוכח שציר הסיבוב צריך להיות ממוקם ב-$d = L/3$ כדי שזה יקרה.

שאלה 7 (נוזלים בשכבות):

מיכל מכיל שכבת מים בגובה $2m$ ומעליה שכבת שמן ($SG=0.8$) בגובה $1m$. בדופן המיכל יש שער מלבני אנכי ברוחב $1m$ ובגובה כולל של $3m$ (מכסה את שתי השכבות).

חשב את הכוח הכולל על השער ואת המומנט סביב התחתית. (רמז: חלק לשני שטחים או השתמש בפריזמת לחץ מורכבת).

רמת מבחן (גיאומטריה מורכבת והבנה)

שאלה 8 (שער משופע עם משקולת):

שער מלבני ($4m \times 2m$) במשקל עצמי $W=5kN$ נשען בזווית $60^\circ$ לאופק. השער מחובר בציר בחלקו העליון, והחלק התחתון טבול במים. פני המים מגיעים בדיוק לציר העליון.

מהו המשקל $G$ שיש להניח על מרכז השער כדי למנוע ממנו להיפתח (להתרומם) כתוצאה מהלחץ ההידרוסטטי?

שאלה 9 (שער עגול עם ציר אקסצנטרי):

שער עגול בקוטר $D=2m$ מותקן בזווית $45^\circ$. מרכז השער נמצא בעומק אנכי של $3m$. ציר הסיבוב של השער עובר אופקית, אך לא דרך המרכז, אלא $10 cm$ מתחת למרכז הגיאומטרי.

האם השער יפתח מעצמו? חשב את המומנט ההידרוסטטי סביב הציר.

שאלה 10 (שער L):

סכר בנוי בצורת האות L (זרוע אנכית וזרוע אופקית). הזרוע האנכית בגובה $H$, הזרוע האופקית באורך $L$. המים נמצאים מימין וממלאים את ה-L עד הקצה. הציר נמצא בפינת ה-L (בחיבור בין הזרועות).

מהו היחס $L/H$ הדרוש כדי שהשער יהיה בשיווי משקל (ללא כוח חיצוני), בהזנחת משקל השער?

חלק 4: פתרונות מלאים

פתרון שאלה 1 (שער מלבני פשוט)

נתונים: $b=2m, H=3m$, מים ($\gamma=9810$).

שלב 1: מרכז הכובד $C$ נמצא באמצע הגובה. $h_c = H/2 = 1.5m$. שטח $A = 2 \cdot 3 = 6m^2$.

שלב 2: $F_R = \gamma h_c A = 9810 \cdot 1.5 \cdot 6 = 88,290 N = 88.29 kN$.

שלב 3: מיקום. למלבן ששפתו העליונה בפני המים, מרכז הלחץ נמצא ב-2/3 מהגובה.

נבדוק בנוסחה: $y_c = 1.5m$, $I_{xc} = \frac{2 \cdot 3^3}{12} = \frac{54}{12} = 4.5 m^4$.

$$y_{cp} = 1.5 + \frac{4.5}{1.5 \cdot 6} = 1.5 + \frac{4.5}{9} = 1.5 + 0.5 = 2.0m$$

תשובה: $F=88.29kN$, פועל בעומק $2m$.

פתרון שאלה 2 (חלון בצוללת)

נתונים: $R=0.5m$, $h_c=10m$ (אנכי), $\gamma=10000$.

שלב 1: שטח $A = \pi R^2 = \pi \cdot 0.25 = 0.785 m^2$.

שלב 2: $F_R = \gamma h_c A = 10000 \cdot 10 \cdot 0.785 = 78,540 N$.

שלב 3: מיקום. $I_{xc} = \frac{\pi R^4}{4} = \frac{\pi \cdot 0.5^4}{4} = 0.049 m^4$.

כיוון שהשער אנכי, $y_c = h_c = 10$.

$$y_{cp} = 10 + \frac{0.049}{10 \cdot 0.785} = 10 + \frac{0.049}{7.85} = 10 + 0.0062 m$$

תשובה: הכוח $78.54 kN$. מרכז הלחץ נמוך ב-$6.2 mm$ ממרכז החלון.

פתרון שאלה 3 (משטח משופע)

נתונים: $b=4, L=5, \theta=30^\circ$. שפה עליונה בפני המים.

שלב 1: מערכת צירים $y$ לאורך המשטח.

$y_c = L/2 = 2.5m$.

$h_c = y_c \sin 30^\circ = 2.5 \cdot 0.5 = 1.25m$.

שטח $A = 4 \cdot 5 = 20 m^2$.

שלב 2: $F_R = \gamma h_c A = 9810 \cdot 1.25 \cdot 20 = 245,250 N = 245.25 kN$.

שלב 3: מיקום. $I_{xc} = \frac{4 \cdot 5^3}{12} = 41.67 m^4$.

$$y_{cp} = 2.5 + \frac{41.67}{2.5 \cdot 20} = 2.5 + \frac{41.67}{50} = 2.5 + 0.833 = 3.33 m$$

המרחק נמדד לאורך המשטח המשופע מהשפה העליונה.

פתרון שאלה 4 (שער עם ציר ושקיעה)

נתונים: שער בגובה $4m$. החלק העליון נמצא כבר בעומק $2m$.

שלב 1: גיאומטריה.

$y_{top} = 2m$. $y_{bottom} = 6m$.

מרכז הכובד $y_c$ (ביחס לפני המים): $2 + \frac{4}{2} = 4m$.

$h_c = 4m$ (כי אנכי). $A = 2 \cdot 4 = 8m^2$.

שלב 2: כוח.

$F_R = \gamma h_c A = 9810 \cdot 4 \cdot 8 = 313,920 N$.

שלב 3: מרכז הלחץ.

$I_{xc} = \frac{2 \cdot 4^3}{12} = 10.67 m^4$.

$$y_{cp} = 4 + \frac{10.67}{4 \cdot 8} = 4 + 0.333 = 4.333 m$$

(נמדד מפני המים).

שלב 4: מומנטים סביב הציר A (שנמצא בעומק $2m$).

זרוע הכוח ההידרוסטטי: $Arm_{hydro} = y_{cp} - y_{hinge} = 4.333 - 2 = 2.333 m$.

זרוע הכוח החיצוני $P$ (בנקודה B, תחתית השער): $Arm_{ext} = L = 4m$.

$$\Sigma M_A = 0 \Rightarrow F_R \cdot 2.333 - P \cdot 4 = 0$$

$$P = \frac{313920 \cdot 2.333}{4} \approx 183,100 N$$

תשובה: $P = 183.1 kN$.

פתרון שאלה 5 (שער משולש)

נתונים: בסיס $b=1$, גובה $H=1.5$. הקודקוד למעלה בפני המים.

גיאומטריה: מרכז הכובד של משולש נמצא ב-2/3 מהקודקוד.

$y_c = h_c = \frac{2}{3} \cdot 1.5 = 1m$.

שטח $A = \frac{1 \cdot 1.5}{2} = 0.75 m^2$.

כוח: $F_R = 9810 \cdot 1 \cdot 0.75 = 7357.5 N$.

מיקום: $I_{xc} = \frac{b h^3}{36} = \frac{1 \cdot 1.5^3}{36} = 0.09375 m^4$.

$$y_{cp} = 1 + \frac{0.09375}{1 \cdot 0.75} = 1 + 0.125 = 1.125 m$$

תשובה: כוח $7.36 kN$ בעומק $1.125 m$.

פתרון שאלה 6 (שער אוטומטי - הוכחה)

על השער פועל כוח הידרוסטטי. כדי שהשער יסתובב בדיוק כשהמים מגיעים לקצה, מומנט הכוח ההידרוסטטי סביב הציר צריך להיות אפס.

כלומר, הציר חייב להיות ממוקם בדיוק בנקודת מרכז הלחץ ($y_{cp}$).

עבור מלבן ששפתו העליונה בפני המים:

$y_c = L/2$. $I_{xc} = bL^3/12$. $A = bL$.

$$y_{cp} = \frac{L}{2} + \frac{bL^3/12}{(L/2) \cdot bL} = \frac{L}{2} + \frac{L}{6} = \frac{3L+L}{6} = \frac{4L}{6} = \frac{2}{3}L$$

מרכז הלחץ הוא בעומק $2/3 L$ מפני המים.

המרחק מהתחתית ($d$) הוא המשלים: $L - \frac{2}{3}L = \frac{1}{3}L$.

מש"ל: הציר צריך להיות בשליש התחתון ($L/3$).

פתרון שאלה 7 (שני נוזלים)

נחלק לשני כוחות:

- כוח השמן ($F_1$): פועל על ה-$1m$ העליונים.

$h_{c1} = 0.5m$, $A_1 = 1 \cdot 1 = 1m^2$.

$F_1 = \gamma_{oil} \cdot 0.5 \cdot 1 = (0.8 \cdot 9810) \cdot 0.5 = 3924 N$.

פועל ב-$2/3$ גובה השמן ($0.667m$ מפני השמן).

- כוח המים ($F_2$): פועל על ה-$2m$ התחתונים. מורכב משני חלקים:

  - לחץ המועבר מהשמן (קבוע): $P_{oil\_bottom} = \gamma_{oil} \cdot 1 = 7848 Pa$.

כוח מלבני: $F_{2a} = 7848 \cdot (2 \cdot 1) = 15696 N$. פועל במרכז שכבת המים ($1m$ מתחת לממשק, $2m$ מלמעלה).

  - לחץ המים עצמם (משולש): $F_{2b} = \gamma_{water} h_{c\_local} A_2 = 9810 \cdot 1 \cdot 2 = 19620 N$.

פועל ב-$2/3$ משכבת המים ($1.33m$ מתחת לממשק).

סך הכוחות: $F_{total} = 3924 + 15696 + 19620 = 39,240 N$.

פתרון שאלה 8 (שער משופע עם משקל)

נתונים: שער $L=4m$, $b=2m$, זווית $60^\circ$. $W=5kN$.

הידרוסטטיקה:

$y_c = 2m$. $h_c = 2 \sin 60^\circ = 1.732 m$.

$F_R = 9810 \cdot 1.732 \cdot 8 = 135,927 N$.

$y_{cp} = 2 + \frac{2 \cdot 4^3 / 12}{2 \cdot 8} = 2 + \frac{10.67}{16} = 2.667 m$.

זרוע הכוח ההידרוסטטי מהציר העליון: $2.667 m$.

מומנטים סביב הציר העליון:

- מומנט פותח (מים): $M_{water} = 135927 \cdot 2.667 = 362,517 N \cdot m$.

- מומנט סוגר (משקל עצמי): פועל במרכז הכובד ($L/2=2m$ לאורך השער).

הזרוע האופקית היא $2 \cos 60^\circ = 1m$.

$M_{self} = 5000 \cdot 1 = 5000 N \cdot m$.

- מומנט סוגר (משקולת $G$): מונחת במרכז, אותה זרוע ($1m$).

$M_G = G \cdot 1$.

משוואה:

$$362517 = 5000 + G$$

$$G \approx 357.5 kN$$

(דרושה משקולת ענקית כי השער גדול מאוד והמים יוצרים כוח עצום).

פתרון שאלה 9 (ציר אקסצנטרי)

נתונים: עיגול $R=1$, $h_c=3$, זווית $45$. ציר נמוך ב-$0.1m$ מהמרכז $C$.

כוח: $F = \gamma h_c A = 10000 \cdot 3 \cdot \pi \cdot 1^2 = 94,247 N$.

מרכז הלחץ:

$y_c = h_c / \sin 45 = 3 / 0.707 = 4.242 m$.

$I_{xc} = \pi R^4 / 4 = \pi / 4 = 0.785 m^4$.

$$y_{cp} = 4.242 + \frac{0.785}{4.242 \cdot \pi} = 4.242 + \frac{0.785}{13.32} = 4.242 + 0.059 m$$

מרכז הלחץ נמצא $5.9 cm$ מתחת למרכז הגיאומטרי.

ניתוח:

הציר נמצא $10 cm$ מתחת למרכז.

מרכז הלחץ נמצא $5.9 cm$ מתחת למרכז.

כלומר, הכוח פועל מעל הציר! (הנקודה 5.9 גבוהה יותר מהנקודה 10).

מכיוון שהכוח פועל מעל הציר, הוא יוצר מומנט שמנסה לסובב את החלק העליון פנימה ואת התחתון החוצה (תלוי איך השער נפתח), אך הוא בהחלט יוצר מומנט ולא עובר דרך הציר.

פתרון שאלה 10 (סכר L)

כוח אופקי ($F_H$): פועל על הזרוע האנכית $H$.

$F_H = \gamma \frac{H}{2} (H \cdot 1) = \frac{\gamma H^2}{2}$.

זרוע מומנט סביב הפינה (שליש גובה מלמטה): $H/3$.

$M_H = \frac{\gamma H^2}{2} \cdot \frac{H}{3} = \frac{\gamma H^3}{6}$ (נגד כיוון השעון, מנסה להפוך).

כוח אנכי ($F_V$): פועל על הזרוע האופקית $L$. זוהי כמות המים מעל המשטח.

נפח המים מעל המשטח הוא $H \cdot L$ (בהנחת רוחב יחידה).

$F_V = \gamma H L$.

הכוח פועל במרכז המלבן האופקי, במרחק $L/2$ מהפינה.

$M_V = (\gamma H L) \cdot \frac{L}{2} = \frac{\gamma H L^2}{2}$ (עם כיוון השעון, מייצב).

שיווי משקל:

$$M_H = M_V$$

$$\frac{\gamma H^3}{6} = \frac{\gamma H L^2}{2}$$

נצמצם ב-$\gamma H$:

$$\frac{H^2}{6} = \frac{L^2}{2}$$

$$L^2 = \frac{H^2}{3} \Rightarrow L = \frac{H}{\sqrt{3}}$$

תשובה: היחס הוא $L/H = 1/\sqrt{3} \approx 0.577$.

זהו פרק קריטי. תרגול נוסף של שאלות מומנטים (כמו 4 ו-8) יבטיח הצלחה.

מעולה. אנחנו נכנסים עכשיו לאחד הפרקים הכי "טריקיים" אבל הכי מספקים בקורס. כאן הסטודנטים נופלים בדרך כלל בבלבול בין "נפח דמיוני" ל"נפח אמיתי" במשטחים עקומים. נעשה בזה סדר.

הנה פרק 4: כוחות על משטחים עקומים, ציפה ויציבות.

פרק 4: כוחות על משטחים עקומים, ציפה ויציבות

חלק 1: דף נוסחאות וסיכום (Cheat Sheet)

1. כוחות על משטחים עקומים (Curved Surfaces)

בניגוד למשטח ישר, הלחץ משנה כיוון ללא הרף לאורך העקומה. לכן, אנחנו לא מחשבים את הכוח ישירות, אלא מפרקים אותו לרכיבים: אופקי ($F_H$) ואנכי ($F_V$).

- הרכיב האופקי ($F_H$):

  - שווה לכוח שהיה פועל על ההיטל האנכי (Projection) של המשטח העקום.

  - דמיין שאתה מאיר בפנס על המשטח ומסתכל על הצל על הקיר האחורי.

  - $F_H = P_{center} \cdot A_{proj} = (\gamma \cdot h_c) \cdot A_{proj}$

  - נקודת הפעולה ($y_{cp}$): מחושבת כמו למשטח ישר רגיל (עבור ההיטל).

- הרכיב האנכי ($F_V$):

  - שווה למשקל הנוזל שנמצא (או יכול היה להימצא) מעל המשטח העקום עד לפני המים החופשיים.

  - $F_V = W_{fluid} = \gamma \cdot \forall_{volume}$

  - נקודת הפעולה: עוברת דרך מרכז הכובד האופקי ($x_c$) של נפח הנוזל מעל המשטח.

  - חוק חשוב: אם הנוזל נמצא מעל המשטח $\leftarrow$ הכוח כלפי מטה. אם הנוזל נמצא מתחת למשטח (למשל תחתית של גליל) $\leftarrow$ הכוח כלפי מעלה (משקל הנפח ה"דמיוני" עד פני המים).

- הכוח השקול: $R = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$

- זווית הפעולה: $\tan \alpha = F_V / F_H$

- טיפ זהב למשטחים מעגליים: הכוח השקול תמיד עובר דרך מרכז המעגל (כי לחץ פועל בניצב למשיק, כלומר רדיאלית). זה חוסך חישובי מומנטים!

2. ציפה (Buoyancy) - חוק ארכימדס

- כוח העילוי ($F_B$) הפועל על גוף טבול שווה למשקל הנוזל שהגוף דחה.

$$F_B = \gamma_{fluid} \cdot \forall_{displaced}$$

- הכוח פועל כלפי מעלה דרך מרכז הציפה ($B$ - Center of Buoyancy), שהוא מרכז הכובד של נפח הנוזל המודח (לא בהכרח מרכז הגוף).

- גוף צף: $F_B = W_{body}$.

3. יציבות של גופים צפים (Stability)

האם הגוף יתהפך?

- נקודת המטא-סנטר ($M$): הנקודה סביבה הגוף מתנדנד בזוויות קטנות.

- תנאי יציבות: הגוף יציב אם $M$ נמצא מעל $G$ (מרכז הכובד). כלומר $GM > 0$.

- חישוב הגובה המטא-סנטרי ($GM$):

$$GM = \frac{I_{min}}{\forall_{sub}} - BG$$

  - $I_{min}$: מומנט האינרציה המינימלי של שטח החתך במפלס המים (Waterline Area).

  - $\forall_{sub}$: הנפח הטבול (Displaced Volume).

  - $BG$: המרחק בין מרכז הציפה למרכז הכובד.

  - שים לב: אם $B$ מעל $G$, אז המרחק הוא שלילי בנוסחה (או פשוט מחשבים מיקומים מוחלטים מקו ייחוס: $y_M = y_B + I/\forall$).

חלק 2: אלגוריתם פתרון ("המתכון")

למשטחים עקומים (שערים/סכרים)

- שרטוט ההיטל ($F_H$): צייר קו אנכי שמייצג את גובה המשטח. חשב כוח עליו כמו בפרק 3 ($F = \gamma h_c A$). נקודת הפעולה היא ב-$y_{cp}$ של ההיטל.

- זיהוי הנפח ($F_V$): סמן את נפח המים הכלוא בין המשטח העקום לבין פני המים החופשיים.

  - אם אין מים ממש מעל (למשל בחצי גליל תחתון), קח את הנפח עד פני המים ה"דמיוניים".

- חישוב המשקל ($F_V$): חלק לצורות פשוטות (מלבן + רבע עיגול וכו') וחשב נפח $\times$ $\gamma$.

- שקול כוחות: אם מבקשים מומנט על ציר במרכז המעגל - הכוח השקול לא יוצר מומנט (זרוע 0). נשאר רק לחשב כוחות חיצוניים/משקל השער.

ליציבות (Stability)

- מציאת נקודת שיווי משקל ($h$): השווה $W_{body} = F_B$. מצא את עומק הטבילה.

- איתור המרכזים: מצא את גובה מרכז הכובד $y_G$ ואת גובה מרכז הציפה $y_B$ (בד"כ חצי מעומק הטבילה לגוף סימטרי).

- חישוב $BM$: חשב אינרציה של שטח המים ($I = \pi R^4/4$ לעיגול, $bL^3/12$ למלבן) וחלק בנפח הטבול.

- בדיקת יציבות: חשב $GM$. חיובי = יציב. שלילי = לא יציב (יתהפך).

חלק 3: בנק שאלות (מדורג)

רמה בסיסית (ארכימדס ורכיבים פשוטים)

שאלה 1 (מצוף בסיסי):

קוביה מעץ באורך צלע $L=0.5m$ צפה במים. הצפיפות היחסית של העץ היא $SG=0.7$.

א. מהו עומק הטבילה ($h$) של הקוביה?

ב. מהו המשקל המקסימלי שניתן להניח עליה לפני שתשקע כולה?

שאלה 2 (רבע גליל - הקלאסיקה):

שער בצורת רבע גליל ברדיוס $R=2m$ ורוחב $b=3m$ (לתוך הדף) סוגר מאגר מים. החלק העליון של השער נמצא בפני המים.

א. חשב את הכוח האופקי $F_H$ ואת מיקומו.

ב. חשב את הכוח האנכי $F_V$ ואת כיוונו.

ג. חשב את הכוח השקול (גודל וכיוון).

שאלה 3 (יציבות גליל):

גליל עץ בקוטר $D=0.5m$ ובגובה $H=1m$ צף במים אנכית. צפיפות העץ $600 kg/m^3$.

בדוק האם הגליל יציב במצב זה ($GM > 0$).

רמת ביניים (שערים מורכבים ויציבות)

שאלה 4 (מים מתחת לשער):

שער בצורת חצי גליל (קמור כלפי מעלה) ברדיוס $R=1m$ ורוחב $1m$ מונח בתחתית מיכל מים שעומקם $H=3m$ (מעל התחתית).

חשב את הכוח האנכי הפועל על החצי-גליל (רמז: האם המים דוחפים למטה או למעלה? מהו הנפח?).

שאלה 5 (כדור בשכבות):

כדור פלדה חלול בקוטר $D=1m$ צף בשיווי משקל בין שכבת מים לשכבת שמן ($SG=0.8$).

נתון שקו הממשק בין הנוזלים עובר בדיוק במרכז הכדור (חצי במים, חצי בשמן).

חשב את המשקל הכולל של הכדור.

שאלה 6 (שער סקטוריאלי - Tainter Gate):

שער שהוא גזרה של מעגל (שישית מעגל, $60^\circ$) ברדיוס $R=4m$ אוצר מים. ציר הסיבוב נמצא במרכז המעגל. המים מגיעים בדיוק עד לציר.

הוכח שאין מומנט הידרוסטטי סביב הציר, וחשב את הכוח השקול הפועל על הציר (על הפין).

שאלה 7 (מנומטר + שער עקום):

מיכל סגור מכיל אוויר בלחץ $P_{air} = 20 kPa$ ומים. בדופן המיכל יש בליטה בצורת חצי כדור ברדיוס $R=0.5m$ הפונה החוצה. מרכז החצי-כדור נמצא בעומק $h=2m$ מתחת לפני המים.

חשב את הכוח האופקי נטו הפועל על הברגים שמחזיקים את החצי-כדור לדופן.

רמת מבחן (שאלות "מתחכמות")

שאלה 8 (יציבות עם משקולת):

מצוף גלילי חלול (דק דופן) בקוטר $D$ ובגובה $H$ שוקל $W_{body}$. כדי לייצב אותו, תולים בתחתיתו משקולת עופרת קטנה בנפח זניח ובמשקל $W_{lead}$.

פתח ביטוי למשקל $W_{lead}$ המינימלי הנדרש כדי שהמצוף יצוף יציב בצורה אנכית.

שאלה 9 (שער עם מים משני הצדדים):

שער בצורת רבע גליל ($R=2m$) משמש כמחיצה.

משמאל: מים בגובה המלא ($2m$).

מימין: מים בגובה חצי ($1m$).

חשב את המומנט הנטו הפועל סביב ציר הסיבוב שנמצא במרכז המעגל (בפינה התחתונה).

שים לב: האם באמת יש מומנט הידרוסטטי סביב המרכז? אם לא, מאיפה יכול להגיע מומנט? (רמז: משקל השער עצמו אם נתון, או כוחות תגובה אם הציר לא במרכז). בשאלה זו נניח שלשער יש משקל עצמי $W$ הפועל במרכז הכובד של הקשת.

שאלה 10 (הפרדוקס ההידרוסטטי בציפה):

גוף קוני (חרוט) צף כשקודקודו כלפי מטה בתוך חור עגול ברצפת מיכל, כך שרק חלקו העליון רטוב והחלק התחתון בולט החוצה לאוויר.

האם כוח הציפה עדיין שווה למשקל הנוזל המודח? חשב את הכוח האנכי הפועל על החרוט אם רדיוס המפלס הוא $R$, רדיוס החור $r$, והגובה הרטוב $h$.

חלק 4: פתרונות מלאים

פתרון שאלה 1 (בסיס ציפה)

נתונים: $L=0.5m$, $SG=0.7$, $\rho_{wood}=700$.

א. עומק טבילה:

בשיווי משקל: $F_B = W$.

$$\rho_{water} g (L^2 h) = \rho_{wood} g L^3$$

$$1000 \cdot h = 700 \cdot L \Rightarrow h = 0.7 \cdot 0.5 = 0.35 m$$

ב. משקל מקסימלי:

כדי להטביע את כולו, עומק הטבילה יהיה $L=0.5m$.

כוח הציפה המקסימלי: $F_{B,max} = 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.5^3 = 1226.25 N$.

משקל הקוביה: $W_{wood} = 700 \cdot 9.81 \cdot 0.5^3 = 858.37 N$.

המשקל הנוסף: $\Delta W = F_{B,max} - W_{wood} = 1226.25 - 858.37 = 367.88 N$.

פתרון שאלה 2 (רבע גליל)

נתונים: $R=2m, b=3m$. מים.

א. כוח אופקי ($F_H$):

ההיטל הוא מלבן בגובה $R=2m$ וברוחב $b=3m$.

$h_c = R/2 = 1m$ (מרכז ההיטל).

$A = 2 \cdot 3 = 6 m^2$.

$$F_H = \gamma h_c A = 9810 \cdot 1 \cdot 6 = 58,860 N = 58.86 kN$$

מיקום: $y_{cp} = 1 + \frac{bd^3/12}{1 \cdot bd} = 1 + \frac{2^2}{12 \cdot 1} = 1.33 m$ (שליש תחתון).

ב. כוח אנכי ($F_V$):

הנפח מעל השער הוא רבע גליל של מים.

$\forall = (\frac{\pi R^2}{4}) \cdot b = \frac{\pi \cdot 4}{4} \cdot 3 = 3\pi \approx 9.42 m^3$.

$$F_V = \gamma \forall = 9810 \cdot 9.42 = 92,410 N = 92.41 kN$$

כיוון: כלפי מטה (המים מעל השער).

מיקום: עובר במרכז הכובד של רבע עיגול, במרחק $\frac{4R}{3\pi}$ מהציר האנכי.

$x_c = \frac{4 \cdot 2}{3\pi} \approx 0.85 m$ שמאלה מהדופן הישרה.

ג. שקול:

$$R = \sqrt{58.86^2 + 92.41^2} \approx 109.6 kN$$

זווית: $\tan \alpha = 92.41 / 58.86 \Rightarrow \alpha \approx 57.5^\circ$ מהאופק.

פתרון שאלה 3 (יציבות גליל)

נתונים: $D=0.5, H=1, \rho=600$.

- טבילה ($h$): $\rho_{body} / \rho_{water} = h/H \Rightarrow h = 0.6 \cdot 1 = 0.6 m$.

- מיקומים ($KB, KG$): נמדוד מתחתית הגליל.

מרכז כובד $G$: $KG = H/2 = 0.5 m$.

מרכז ציפה $B$: $KB = h/2 = 0.3 m$.

מרחק $BG = 0.5 - 0.3 = 0.2 m$ ($G$ מעל $B$).

- מומנט אינרציה ורדיוס מטא-סנטרי ($BM$):

$I = \frac{\pi D^4}{64}$ (עיגול). $\forall = \frac{\pi D^2}{4} h$.

$$BM = \frac{I}{\forall} = \frac{\pi D^4 / 64}{\pi D^2 h / 4} = \frac{D^2}{16 h}$$

הצבה: $BM = \frac{0.5^2}{16 \cdot 0.6} = \frac{0.25}{9.6} \approx 0.026 m$.

- יציבות ($GM$):

$$GM = BM - BG = 0.026 - 0.2 = -0.174 m$$

תשובה: $GM < 0$, הגליל אינו יציב ויתהפך.

פתרון שאלה 4 (כוח אנכי מלמטה)

השער הוא חצי גליל בתחתית. המים נמצאים מעליו ומהצדדים, אבל מתחת לחצי הגליל אין מים.

אולם, הנוזל מפעיל לחץ על המשטח העקום.

שיטת הנפח:

$F_V$ שווה למשקל הנפח ה"סוגר" את המשטח עד לפני המים.

במקרה זה, המים לוחצים על החצי-גליל כלפי מטה.

נפח המים הוא הנפח המלבני מעל הגליל ($2R \times H$) פחות נפח חצי הגליל עצמו.

אבל רגע, בוא נסתכל על הלחץ.

הלחץ בשיא הגליל הוא $P_{top} = \gamma (H-R)$.

הלחץ בתחתית הגליל (בצדדים) הוא $P_{bottom} = \gamma H$.

דרך פשוטה יותר:

הכוח האנכי הוא משקל עמודת הנוזל שיושבת בפועל על הגליל.

שטח החתך = (שטח המלבן $2R \times H$) - (שטח חצי העיגול $\pi R^2/2$).

$\forall = [2 \cdot 1 \cdot 3 - \pi \cdot 1^2 / 2] \cdot 1 = 6 - 1.57 = 4.43 m^3$.

$F_V = 9810 \cdot 4.43 = 43,458 N$.

כיוון: כלפי מטה.

פתרון שאלה 5 (שכבות שמן ומים)

נתונים: חצי כדור בשמן ($SG=0.8$), חצי במים ($SG=1$).

חוק ארכימדס מוכלל: כוח הציפה שווה לסכום משקלי הנוזלים המודחים.

נפח כדור: $\forall_{sphere} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi (0.5)^3 = 0.5236 m^3$.

חצי נפח: $\forall_{half} = 0.2618 m^3$.

$$F_B = (\gamma_{oil} \cdot \forall_{half}) + (\gamma_{water} \cdot \forall_{half})$$

$$F_B = \forall_{half} \cdot 9810 \cdot (0.8 + 1)$$

$$F_B = 0.2618 \cdot 9810 \cdot 1.8 = 4623 N$$

המשקל שווה לכוח הציפה: $W = 4.62 kN$.

פתרון שאלה 6 (שער סקטוריאלי)

- מומנט: כוחות הלחץ על המשטח העגול הם תמיד רדיאליים (ניצבים למשיק). לכן, קווי הפעולה של כל הכוחות האלמנטריים $dF$ נפגשים במרכז המעגל.

מכיוון שהציר נמצא במרכז, הזרוע היא 0. המומנט ההידרוסטטי הוא אפס.

- כוח שקול: יש לחשב $F_H$ ו-$F_V$.

  - $F_H$: ההיטל הוא מלבן בגובה $2 \cdot (R \sin 30^\circ) = R = 4m$ (כי הזווית 60, חצי למעלה חצי למטה? הנחה מקובלת או גובה הקשת).

נניח שהשער סימטרי סביב האופק. הגובה הוא $H = 2 \cdot 4 \sin 30 = 4m$.

$F_H = \gamma \cdot (H/2) \cdot (H \cdot 1)$.

  - $F_V$: משקל המים בתוך הגזרה. שטח גזרה $\frac{60}{360} \pi R^2$ פחות משולשים...

דרך קלה יותר: במקרה סימטרי, $F_V$ מתבטל (מים מלמעלה לוחצים למטה, מים מלמטה לוחצים למעלה).

נשאר רק $F_H$.

פתרון שאלה 7 (מנומטר וחצי כדור)

לחץ שקול: יש לקחת בחשבון את לחץ האוויר.

נמיר הכל ל"עומד מים אקוויולנטי": $h_{air} = P_{air} / \gamma = 20000 / 9810 = 2.04 m$.

עכשיו הבעיה היא הידרוסטטית רגילה עם פני מים מדומים בגובה $2.04m$ מעל פני המים האמיתיים.

כוח אופקי ($F_H$):

ההיטל הוא עיגול ברדיוס $R=0.5m$. שטח $A = \pi \cdot 0.5^2 = 0.785 m^2$.

עומק המרכז $h_c$: העומק הפיזי $2m$ + תוספת הלחץ $2.04m$ = $4.04 m$.

$$F_H = \gamma h_c A = 9810 \cdot 4.04 \cdot 0.785 = 31,110 N = 31.1 kN$$

זהו הכוח שהברגים צריכים להחזיק.

פתרון שאלה 8 (ייצוב משקולת - מתקדם)

כדי שהגליל יהיה יציב, אנו צריכים $GM > 0$.

המשקולת מורידה את מרכז הכובד $G$ באופן דרסטי, מה שמגדיל את היציבות.

- נניח מסה כוללת $M_{total} = M_{body} + M_{lead}$.

- נפח טבול חדש $\forall = M_{total} / \rho_w$.

- מרכז הציפה החדש $KB = \frac{1}{2} \cdot \frac{\forall}{A}$.

- מרכז הכובד החדש $KG$: ממוצע משוקלל של גליל ומשקולת (בתחתית, $y=0$).

- דורשים $BM + KB > KG$.

זוהי בעיית אופטימיזציה אלגברית, הפתרון הסופי תלוי בפרמטרים, אך העיקרון הוא הורדת ה-$KG$ מהר יותר מאשר ירידת ה-$KB$.

פתרון שאלה 10 (החרוט בחור - פרדוקס)

חוק ארכימדס אומר $F_B = \text{Weight of displaced fluid}$.

אבל כאן אין "נוזל מודח" קלאסי בצדדים התחתונים.

הדרך הנכונה: אינטגרציה של לחצים ($F_V$).

הכוח האנכי שווה לנפח "עמודת הלחץ" מעל המשטח הרטוב.

המים לוחצים על דפנות החרוט כלפי מטה (בניצב לדופן, לרכיב האנכי יש כיוון מטה).

אבל רגע! לחץ המים פועל בניצב לפני השטח. בחרוט שקודקודו למטה, המשטח פונה כלפי מעלה, לכן הלחץ דוחף כלפי מעלה וזה כוח עילוי חיובי.

$F_V = \gamma \forall_{frustum}$.

נפח הנוזל המודח הוא הנפח של החרוט הטבול (החלק שנמצא מתחת לקו המים ועד קו החור).

החלק שבולט למטה לאוויר לא תורם לציפה, ולא גורע ממנה (כי הלחץ שם אטמוספרי).

אז הכוח הוא פשוט $\gamma \times (\text{Volume of submerged cone part})$.

הפרק הזה סוגר את הסטטיקה.

בטח! זה הרגע שבו הקורס משנה הילוך. אם עד עכשיו התעסקנו בסטטיקה (שיווי משקל), עכשיו אנחנו מתחילים לזוז.

הפרק הזה, קינמטיקה ומשפט ההובלה (RTT), הוא הגשר המתמטי שמאפשר לנו לעבור מפיזיקה של "גוף נקודתי" (כמו שלמדנו במכניקה) לפיזיקה של "זרימה דרך נפח בקרה" (מה שאנחנו צריכים בהנדסה).

הנה פרק 5: קינמטיקה ומשפט ההובלה של ריינולדס.

פרק 5: קינמטיקה ומשפט ההובלה (Kinematics & RTT)

חלק 1: דף נוסחאות וסיכום (Cheat Sheet)

1. תיאור הזרימה: לגרנז' מול אוילר

- גישת לגרנז' (Lagrangian): עוקבים אחרי חלקיק פלואיד ספציפי לאורך זמן (כמו GPS על מכונית).

- גישת אוילר (Eulerian): מסתכלים על "חלון" קבוע במרחב (נפח בקרה) ובודקים מה עובר דרכו (כמו מצלמת מהירות). זו הגישה העיקרית בקורס.

2. הנגזרת המלווה (Material Derivative)

כדי לחשב שינוי בתכונה של חלקיק (תאוצה למשל) בגישת אוילר, חייבים להתחשב גם בשינוי בזמן וגם בשינוי במקום (כי החלקיק זז למקום אחר שבו המהירות שונה).

$$\frac{D(\bullet)}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial(\bullet)}{\partial t}}_{\text{Local}} + \underbrace{(\vec{V} \cdot \nabla)(\bullet)}_{\text{Convective}}$$

- תאוצה (Acceleration): עבור וקטור המהירות $\vec{V} = u\hat{i} + v\hat{j} + w\hat{k}$:

$$a_x = \frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z}$$

  - תאוצה מקומית (Local): שינוי המהירות באותה נקודה לאורך זמן (קיימת רק בזרמה לא תמידית).

  - תאוצה קונבקטיבית (Convective): שינוי המהירות עקב מעבר החלקיק לאזור עם מהירות אחרת (קיימת גם בזרימה תמידית, למשל בנחיר מתכנס).

3. קווי זרימה (Streamlines)

קוים המשיקים לוקטור המהירות בכל נקודה. אין מעבר מסה דרך קו זרם.

- המשוואה (בדו-ממד):

$$\frac{dy}{dx} = \frac{v}{u} \quad \Rightarrow \quad u \cdot dy - v \cdot dx = 0$$

4. משפט ההובלה של ריינולדס (RTT) - הנוסחה הכי חשובה בקורס

המשפט שמקשר בין השינוי במערכת (System - מסה קבועה) לשינוי בנפח בקרה (CV).

$$\underbrace{\frac{DN_{sys}}{Dt}}_{\text{Change in System}} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \eta \rho d\forall}_{\text{Rate of Change inside CV}} + \underbrace{\int_{CS} \eta \rho (\vec{V}_{rel} \cdot \hat{n}) dA}_{\text{Net Flux through CS}}$$

- $N$: התכונה הכוללת (מסה, תנע, אנרגיה).

- $\eta$: התכונה ליחידת מסה ($N/m$).

  - שימור מסה: $N=m, \eta=1$.

  - שימור תנע: $N=m\vec{V}, \eta=\vec{V}$.

- $\vec{V}_{rel}$: מהירות הנוזל יחסית למשטח הבקרה ($\vec{V}_{fluid} - \vec{V}_{CS}$).

- $\hat{n}$: וקטור נורמל למשטח (תמיד מצביע החוצה).

5. שימור מסה (משוואת הרציפות האינטגרלית)

נציב $\eta=1$ ב-RTT. עבור מערכת המסה קבועה ($\frac{Dm}{Dt}=0$):

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \rho d\forall + \int_{CS} \rho (\vec{V} \cdot \hat{n}) dA$$

- מקרה פרטי: זרימה תמידית (Steady State): האיבר הראשון מתאפס.

$$\sum \dot{m}_{out} = \sum \dot{m}_{in} \quad \Rightarrow \quad \sum (\rho V A)_{out} = \sum (\rho V A)_{in}$$

- נוזל בלתי דחיס ($\rho=const$):

$$\sum Q_{in} = \sum Q_{out} \quad (Q = V \cdot A)$$

⚠️ מוקשים נפוצים (Pro Tips)

- סימנים ב-Flux: המכפלה הסקלרית $\vec{V} \cdot \hat{n}$ קובעת את הסימן:

  - יציאה (Out): זורם יוצא, וקטורים באותו כיוון $\rightarrow$ חיובי (+).

  - כניסה (In): זורם נכנס, וקטורים מנוגדים $\rightarrow$ שלילי (-).

- נפח בקרה משתנה: אם המיכל מתמלא, המסה בתוך ה-CV משתנה בזמן ($\frac{dm}{dt} \neq 0$). אל תאפס את הנגזרת לפי הזמן!

- מהירות יחסית: אם נפח הבקרה עצמו זז (למשל עגלה נוסעת), שטף המסה תלוי במהירות היחסית בכניסה/יציאה.

חלק 2: אלגוריתם פתרון ("המתכון") - שימור מסה ו-RTT

שלב 1: הגדרת נפח בקרה (CV)

- בחר מעטפת דמיונית שתחתוך את הצינורות בכניסה וביציאה.

- האם ה-CV נייח, נע, או מתעוות?

שלב 2: הנחות יסוד

- זרימה תמידית? אם כן, $\frac{\partial}{\partial t} = 0$.

- בלתי דחיס? אם כן, $\rho$ מצטמצם (עובדים עם ספיקות נפחיות $Q$).

- פרופיל אחיד? האם המהירות בחתך קבועה? (בד"כ כן בתרגילי RTT, אם לא - צריך אינטגרל).

שלב 3: חישוב איבר השינוי בנפח (Accumulation)

- $\frac{\partial}{\partial t} \int_{CV} \rho d\forall$.

- אם המפלס במיכל עולה/יורד, האיבר הזה הוא $\frac{d}{dt}(\rho A_{tank} h(t)) = \rho A_{tank} \frac{dh}{dt}$.

שלב 4: חישוב שטף דרך המעטפת (Flux)

- לכל פתח כניסה/יציאה חשב: $\dot{m} = \rho V A$.

- סכם: $\sum \dot{m}_{out} - \sum \dot{m}_{in}$.

שלב 5: הרכבת המשוואה

$$0 = \text{Accumulation} + (\text{Flux}_{out} - \text{Flux}_{in})$$

$$0 = \frac{dm_{CV}}{dt} + \sum \dot{m}_{out} - \sum \dot{m}_{in}$$

חלק 3: בנק שאלות (מדורג)

רמה בסיסית (קינמטיקה וזרימה תמידית)

שאלה 1 (תאוצה):

נתון שדה מהירות דו-ממדי: $\vec{V} = (2x)\hat{i} + (-2y)\hat{j}$ (ביחידות $m/s$).

א. האם הזרימה תמידית (Steady)?

ב. מצא את נקודת הסטגנציה (הנקודה בה המהירות אפס).

ג. חשב את וקטור התאוצה של חלקיק בנקודה $(1,1)$.

שאלה 2 (קווי זרימה):

עבור שדה המהירות משאלה 1 ($\vec{V} = 2x\hat{i} - 2y\hat{j}$):

מצא את המשוואה של קווי הזרימה. שרטט את קו הזרימה העובר בנקודה $(2,1)$.

שאלה 3 (צומת צינורות - שימור מסה):

מים זורמים בצומת T.

כניסה 1: קוטר $10cm$, מהירות $2 m/s$.

כניסה 2: קוטר $5cm$, מהירות $4 m/s$.

יציאה 3: קוטר $12cm$.

חשב את המהירות הממוצעת ביציאה 3.

רמת ביניים (RTT - מילוי וריקון, נפח בקרה נע)

שאלה 4 (מילוי מיכל):

מיכל מים גלילי בקוטר $D=1m$ מתמלא מברז מלמעלה בספיקה $Q_{in} = 0.05 m^3/s$. במקביל, יש חור בתחתית בקוטר $d=5cm$ שדרכו המים יוצאים במהירות $V_{out} = \sqrt{2gh(t)}$, כאשר $h(t)$ הוא גובה המים הרגעי.

כתוב את המשוואה דיפרנציאלית לשינוי הגובה $\frac{dh}{dt}$. האם המיכל יגיע לגובה מקסימלי? אם כן, מהו?

שאלה 5 (זרימה דחיסה):

מיכל מכיל אוויר בצפיפות $\rho_1$. בוכנה דוחסת את האוויר ומקטינה את הנפח בקצב $\frac{d\forall}{dt} = -0.1 m^3/s$. במקביל, אוויר בורח דרך שסתום בצפיפות קבועה $\rho_{out}$ ובספיקה מסית $\dot{m}_{out} = 0.2 kg/s$.

פתח ביטוי לקצב שינוי הצפיפות במיכל ($\frac{d\rho}{dt}$) כתלות בנפח הרגעי $\forall$.

שאלה 6 (מזרק - CV משתנה):

מזרק בקוטר $D$ והבוכנה נעה במהירות $V_p$ (דוחפת את הנוזל). הנוזל יוצא דרך מחט בקוטר $d$.

חשב את מהירות היציאה $V_{jet}$ מהמחט.

(רמז: בחר נפח בקרה שזז עם הבוכנה, או נפח בקרה מתעוות).

שאלה 7 (זרימה רדיאלית - תאוצה):

מים זורמים החוצה בצורה רדיאלית בין שני דיסקים עגולים מקבילים במרווח $h$. הספיקה הנפחית הכוללת היא $Q$. המהירות היא רדיאלית בלבד: $V_r = \frac{Q}{2\pi r h}$.

חשב את התאוצה של חלקיק נוזל במיקום $r$. האם התאוצה חיובית או שלילית? הסבר פיזיקלית.

רמת מבחן (שילובים והבנה עמוקה)

שאלה 8 (מיכל עם שני נוזלים - ערבוב):

מיכל ערבוב מקבל מים מלוחים משני צינורות:

- $Q_1 = 0.2 m^3/s$, צפיפות $\rho_1 = 1020 kg/m^3$.

- $Q_2 = 0.1 m^3/s$, צפיפות $\rho_2 = 1000 kg/m^3$ (מים מתוקים).

התערובת יוצאת מצינור שלישי בקוטר $20cm$. המיכל מלא והמפלס קבוע.

בהנחת ערבוב מושלם (צפיפות אחידה ביציאה), חשב את צפיפות התערובת היוצאת $\rho_{out}$ ואת המהירות ביציאה.

שאלה 9 (RTT - פרופיל מהירות לא אחיד):

בכניסה לצינור עגול ברדיוס $R$, המהירות אחידה $U_0$.

ביציאה מהצינור, הפרופיל מתפתח לצורה פרבולית: $u(r) = U_{max} (1 - \frac{r^2}{R^2})$.

הנוזל בלתי דחיס. מצא את הקשר בין $U_{max}$ ל-$U_0$. (רמז: בצע אינטגרציה $\int \rho u dA$ ביציאה).

שאלה 10 (תופעת "פטיש מים" - גל הלם בצינור):

ברז נסגר בפתאומיות בצינור. חזית גל לחץ מתקדמת נגד הזרם במהירות $C$ (מהירות הקול במים).

בחר נפח בקרה שעוטף את חזית הגל ונע איתה במהירות $C$.

מימין לגל (מים שעוד לא נעצרו): מהירות $V$, צפיפות $\rho$.

משמאל לגל (מים שנעצרו): מהירות $0$, צפיפות $\rho + \Delta \rho$.

השתמש במשוואת הרציפות (שימור מסה) עבור ה-CV הנע כדי למצוא קשר בין $\Delta \rho$, $V$, $C$ ו-$\rho$.

חלק 4: פתרונות מלאים

פתרון שאלה 1 (תאוצה)

נתונים: $u = 2x$, $v = -2y$, $w=0$.

א. תמידיות: המהירות אינה תלויה ב-$t$ מפורשות ($\frac{\partial V}{\partial t} = 0$). הזרימה תמידית.

ב. סטגנציה: נדרוש $u=0$ וגם $v=0$.

$2x=0 \Rightarrow x=0$. $-2y=0 \Rightarrow y=0$.

נקודת הסטגנציה היא בראשית $(0,0)$.

ג. תאוצה: נחשב רכיבים.

$a_x = u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = (2x)(2) + (-2y)(0) = 4x$.

$a_y = u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} = (2x)(0) + (-2y)(-2) = 4y$.

בנקודה $(1,1)$:

$a_x = 4(1) = 4$. $a_y = 4(1) = 4$.

$$\vec{a} = 4\hat{i} + 4\hat{j} \, m/s^2$$

גודל התאוצה: $\sqrt{4^2+4^2} = 5.66 m/s^2$.

פתרון שאלה 2 (קווי זרימה)

משוואה: $\frac{dy}{dx} = \frac{v}{u}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2y}{2x} = -\frac{y}{x}$$

הפרדת משתנים:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$$

אינטגרציה:

$$\ln y = -\ln x + C_1 = \ln(x^{-1}) + C_1$$

נבצע אקספוננט:

$$y = \frac{C}{x} \quad \text{or} \quad xy = C$$

זוהי משפחה של היפרבולות.

עבור הנקודה (2,1):

$2 \cdot 1 = C \Rightarrow C=2$.

המשוואה: $xy=2$ (או $y=2/x$).

פתרון שאלה 3 (צומת צינורות)

הנחות: זרימה תמידית, בלתי דחיסה (מים).

משוואה: $\sum Q_{in} = \sum Q_{out}$.

$$Q_1 + Q_2 = Q_3$$

$$A_1 V_1 + A_2 V_2 = A_3 V_3$$

חישוב שטחים:

$A_1 = \frac{\pi}{4}(0.1)^2 = 0.00785 m^2$.

$A_2 = \frac{\pi}{4}(0.05)^2 = 0.00196 m^2$.

$A_3 = \frac{\pi}{4}(0.12)^2 = 0.01131 m^2$.

הצבה:

$$(0.00785 \cdot 2) + (0.00196 \cdot 4) = 0.01131 \cdot V_3$$

$$0.0157 + 0.00784 = 0.01131 V_3$$

$$0.02354 = 0.01131 V_3$$

$$V_3 = 2.08 \, m/s$$

תשובה: $2.08 m/s$.

פתרון שאלה 4 (מילוי וריקון מיכל)

נבחר CV שמכיל את המים במיכל. הגבול העליון נע עם פני המים.

שימור מסה כללי:

$$\frac{dm_{CV}}{dt} = \dot{m}_{in} - \dot{m}_{out}$$

מסה במיכל: $m_{CV} = \rho A_{tank} h(t)$.

$$\frac{d}{dt}(\rho A_{tank} h) = \rho Q_{in} - \rho Q_{out}$$

נצמצם ב-$\rho$ (נוזל בלתי דחיס):

$$A_{tank} \frac{dh}{dt} = Q_{in} - Q_{out}$$

נציב $Q_{out} = A_{hole} \sqrt{2gh}$:

$$\frac{\pi D^2}{4} \frac{dh}{dt} = Q_{in} - \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{2gh}$$

גובה מקסימלי: מתקבל כאשר המפלס מפסיק לעלות ($\frac{dh}{dt} = 0$). כלומר, הנכנס שווה ליוצא.

$$Q_{in} = A_{hole} \sqrt{2gh_{max}}$$

$$\sqrt{2gh_{max}} = \frac{Q_{in}}{A_{hole}}$$

$$2gh_{max} = \left( \frac{Q_{in}}{A_{hole}} \right)^2 \Rightarrow h_{max} = \frac{1}{2g} \left( \frac{4 Q_{in}}{\pi d^2} \right)^2$$

הצבה מספרית:

$A_{hole} = \frac{\pi \cdot 0.05^2}{4} = 0.00196 m^2$.

$h_{max} = \frac{1}{19.62} \left( \frac{0.05}{0.00196} \right)^2 = \frac{1}{19.62} (25.5)^2 = \frac{650}{19.62} \approx 33.1 m$.

פתרון שאלה 5 (זרימה דחיסה)

משוואה:

$$\frac{d m_{CV}}{dt} = -\dot{m}_{out}$$

$m_{CV} = \rho \forall$.

$$\frac{d}{dt} (\rho \forall) = -0.2$$

נשתמש בכלל השרשרת ($\rho$ ו-$\forall$ שניהם משתנים בזמן):

$$\forall \frac{d\rho}{dt} + \rho \frac{d\forall}{dt} = -0.2$$

נתון $\frac{d\forall}{dt} = -0.1$.

$$\forall \frac{d\rho}{dt} + \rho (-0.1) = -0.2$$

$$\forall \frac{d\rho}{dt} = 0.1 \rho - 0.2$$

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{0.1\rho - 0.2}{\forall}$$

פתרון שאלה 6 (מזרק)

שיטה: נפח בקרה מתעוות (Deforming CV).

ה-CV כולל את הנוזל בתוך המזרק. צד שמאל של ה-CV (הבוכנה) נע ימינה במהירות $V_p$.

שימור מסה (בלתי דחיס):

$$\frac{d\forall_{CV}}{dt} + Q_{out} = 0$$

(אין כניסה, יש יציאה, והנפח קטן).

קצב שינוי הנפח: $\frac{d\forall}{dt} = -A_{piston} \cdot V_p = -\frac{\pi D^2}{4} V_p$.

הספיקה היוצאת: $Q_{out} = A_{needle} \cdot V_{jet} = \frac{\pi d^2}{4} V_{jet}$.

משוואה:

$$-\frac{\pi D^2}{4} V_p + \frac{\pi d^2}{4} V_{jet} = 0$$

$$D^2 V_p = d^2 V_{jet} \Rightarrow V_{jet} = V_p \left( \frac{D}{d} \right)^2$$

תשובה: המהירות גדלה ביחס ריבועי לקטרים.

פתרון שאלה 7 (תאוצה רדיאלית)

נתונים: $V_r = \frac{C}{r}$ כאשר $C = \frac{Q}{2\pi h}$.

זו זרימה תמידית (אין $t$).

התאוצה היא קונבקטיבית בלבד: $a_r = V_r \frac{\partial V_r}{\partial r}$.

נחשב נגזרת: $\frac{\partial}{\partial r} (\frac{C}{r}) = -\frac{C}{r^2}$.

נציב:

$$a_r = \left( \frac{C}{r} \right) \cdot \left( -\frac{C}{r^2} \right) = -\frac{C^2}{r^3}$$

נחזיר את $Q$:

$$a_r = -\frac{(Q/2\pi h)^2}{r^3}$$

משמעות: התאוצה שלילית. החלקיק מאט ככל שהוא מתרחק מהמרכז (כי השטח גדל $2\pi r h$, ולכן המהירות חייבת לרדת כדי לשמור על ספיקה קבועה).

פתרון שאלה 8 (ערבוב מלוחים)

שימור מסה (סה"כ):

$$\dot{m}_{out} = \dot{m}_{in,1} + \dot{m}_{in,2}$$

$\rho_{out} Q_{out} = \rho_1 Q_1 + \rho_2 Q_2$.

אנחנו לא יודעים את $\rho_{out}$ וגם לא את $Q_{out}$. יש שני נעלמים?

לא, כי הנוזלים בלתי דחיסים (קירוב מצוין לנוזלים). נפח נשמר בערבוב אידיאלי:

$$Q_{out} = Q_1 + Q_2 = 0.2 + 0.1 = 0.3 m^3/s$$

עכשיו נחזור למשוואת המסה:

$$\rho_{out} (0.3) = (1020 \cdot 0.2) + (1000 \cdot 0.1)$$

$$\rho_{out} (0.3) = 204 + 100$$

$$\rho_{out} = \frac{304}{0.3} = 1013.33 \, kg/m^3$$

מהירות יציאה:

$V_{out} = \frac{Q_{out}}{A_{pipe}} = \frac{0.3}{\frac{\pi}{4} 0.2^2} = \frac{0.3}{0.0314} = 9.55 m/s$.

פתרון שאלה 9 (פרופיל פרבולי)

עקרון: ספיקת המסה בכניסה שווה לספיקת המסה ביציאה (צפיפות קבועה).

$$Q_{in} = Q_{out}$$

כניסה (פרופיל אחיד): $Q_{in} = U_0 \cdot (\pi R^2)$.

יציאה (פרופיל משתנה): צריך אינטגרל. נבחר טבעת בעובי $dr$. $dA = 2\pi r dr$.

$$Q_{out} = \int_0^R u(r) dA = \int_0^R U_{max} \left( 1 - \frac{r^2}{R^2} \right) 2\pi r dr$$

$$Q_{out} = 2\pi U_{max} \int_0^R \left( r - \frac{r^3}{R^2} \right) dr$$

$$Q_{out} = 2\pi U_{max} \left[ \frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4R^2} \right]_0^R$$

$$Q_{out} = 2\pi U_{max} \left( \frac{R^2}{2} - \frac{R^4}{4R^2} \right) = 2\pi U_{max} \left( \frac{R^2}{2} - \frac{R^2}{4} \right)$$

$$Q_{out} = 2\pi U_{max} \left( \frac{R^2}{4} \right) = \frac{\pi R^2 U_{max}}{2}$$

נשווה לכניסה:

$$U_0 \pi R^2 = \frac{\pi R^2 U_{max}}{2}$$

$$U_0 = \frac{U_{max}}{2} \Rightarrow U_{max} = 2U_0$$

תשובה: המהירות המקסימלית כפולה מהמהירות הממוצעת (עבור זרימה למינרית בצינור).

פתרון שאלה 10 (פטיש מים - RTT נע)

נפח הבקרה: עוטף את חזית הגל, ונע שמאלה במהירות $C$.

מנקודת המבט של ה-CV (הצופה יושב על הגל):

- כניסה (מימין): המים נכנסים ל-CV. המהירות האבסולוטית היא $V$ (שמאלה), המהירות של ה-CV היא $C$ (שמאלה). אבל הגל נע נגד הזרם.

רגע, בוא נסדר כיוונים:

גל נע שמאלה במהירות $C$. מים נעים ימינה במהירות $V$.

מהירות יחסית בכניסה (מימין): המים מתקרבים לגל במהירות $V+C$. הצפיפות $\rho$.

- יציאה (משמאל): המים נעצרו (מהירות אבסולוטית 0). הגל ממשיך להתרחק מהם במהירות $C$.

מהירות יחסית ביציאה: $C$. הצפיפות $\rho + \Delta \rho$.

שימור מסה:

$$\dot{m}_{in} = \dot{m}_{out}$$

$$\rho (V+C) A = (\rho + \Delta \rho) C A$$

נצמצם $A$ ונפתח סוגריים:

$$\rho V + \rho C = \rho C + \Delta \rho C$$

$$\rho V = \Delta \rho C$$

$$\Delta \rho = \rho \frac{V}{C}$$

משמעות: השינוי בצפיפות (שגורם לשינוי הלחץ האדיר שמרעיד צנרת) תלוי ביחס בין מהירות הזרימה למהירות הקול.

השלמת בהצלחה את פרק 5! עכשיו יש לך את הכלים לנתח מסות נעות.

נהדר. הגענו ללב ליבו של הקורס.

עד עכשיו דיברנו על מסה (כמה חומר עובר). עכשיו נדבר על אנרגיה (כמה "כוח" יש לזורם, כמה חשמל משאבה צורכת, ומה גורם לצינור להתפוצץ).

הנה פרק 6: משוואת ברנולי ומשוואת האנרגיה הכללית.

פרק 6: משוואת ברנולי ושימור האנרגיה

חלק 1: דף נוסחאות וסיכום (Cheat Sheet)

1. משוואת ברנולי (לזרימה אידיאלית)

המשוואה הכי מפורסמת, אבל גם הכי "מסוכנת" כי יש לה המון תנאים.

היא אומרת שסך האנרגיה המכנית לאורך קו זרם נשמרת.

$$P + \frac{1}{2}\rho V^2 + \gamma z = \text{const}$$

או בצורת "עומד" (Head) – חלוקה ב-$\gamma$:

$$\frac{P}{\gamma} + z + \frac{V^2}{2g} = \text{const}$$

- התנאים לשימוש (חובה לבדוק!):

  - זרימה תמידית (Steady).

  - בלתי דחיסה ($\rho = const$).

  - ללא חיכוך (Inviscid) – אין הפסדים ($\mu = 0$).

  - לאורך קו זרם בודד (או בכל המרחב אם הזרימה אי-רוטציונית).

- המשמעות הפיזיקלית של האיברים:

  - $\frac{P}{\gamma}$: עומד לחץ (Pressure Head).

  - $z$: עומד גובה/פוטנציאלי (Elevation Head).

  - $\frac{V^2}{2g}$: עומד מהירות/קינטי (Velocity Head).

  - קו הלחץ הפיאזומטרי (HGL): $\frac{P}{\gamma} + z$ (גובה המים בצינורית פתוחה המחוברת לדופן).

  - קו האנרגיה (EGL): $\frac{P}{\gamma} + z + \frac{V^2}{2g}$ (תמיד אופקי בזרימה אידיאלית).

2. משוואת האנרגיה הכללית (לזרימה אמיתית)

כאן אנחנו מכניסים את "החיים האמיתיים": חיכוך (הפסדים), משאבות וטורבינות.

מיישמים בין נקודה 1 (כניסה) לנקודה 2 (יציאה):

$$\left( \frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{V_1^2}{2g} \right) + h_{pump} = \left( \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{V_2^2}{2g} \right) + h_{turbine} + h_L$$

- $h_{pump}$ ($h_p$): עומד שהמשאבה מוסיפה לזורם (חיובי, בצד שמאל).

- $h_{turbine}$ ($h_t$): עומד שהטורבינה לוקחת מהזורם (חיובי, בצד ימין).

- $h_L$ (Head Loss): סך כל הפסדי האנרגיה עקב חיכוך בצנרת ואביזרים (תמיד חיובי, בצד ימין). הופך לחום.

3. הספק ונצילות

- הספק הידראולי (שהזורם מקבל/נותן):

$$\dot{W}_{fluid} = \gamma Q h$$

  - עבור משאבה: $h = h_p$. עבור טורבינה: $h = h_t$.

  - יחידות: אם $\gamma [N/m^3]$, $Q [m^3/s]$, $h [m]$ $\rightarrow$ התוצאה ב-וואט [$W$] או [$J/s$].

- הספק על הציר (Brake Power - Shaft):

  - משאבה (צורך חשמל להפעיל אותה): $\dot{W}_{shaft} = \frac{\dot{W}_{fluid}}{\eta} = \frac{\gamma Q h_p}{\eta}$

  - טורבינה (מייצרת חשמל): $\dot{W}_{shaft} = \dot{W}_{fluid} \cdot \eta = \gamma Q h_t \cdot \eta$

  - $\eta$: נצילות (Efficiency), $0 < \eta < 1$.

⚠️ מוקשים נפוצים (Pro Tips)

- לחצים: אפשר לעבוד עם לחץ מנתי (Gauge) או אבסולוטי, אבל חייבים להיות עקביים בשני הצדדים. הכי נוח: מנתי ($P_{atm}=0$).

- נקודות חכמות: בחר את נקודות 1 ו-2 במקומות שאתה יודע עליהם דברים:

  - פני מאגר גדול: $P=0$ (מנתי), $V \approx 0$.

  - יציאה לאטמוספירה (סילון חופשי): $P=0$ (מנתי).

- קוויטציה (Cavitation): אם הלחץ בנקודה כלשהי יורד מתחת ללחץ האדים ($P_{vapor}$), הנוזל "רותח" ונוצרות בועות שקורסות והורסות את הצינור. בבדיקת קוויטציה חובה לעבוד בלחץ אבסולוטי!

חלק 2: אלגוריתם פתרון ("המתכון")

שלב 1: בחירת נקודות בקרה (1 ו-2)

- חפש נקודות עם נתונים ידועים (לחץ, גובה, מהירות).

- הכיוון תמיד מ-1 ל-2 (עם כיוון הזרימה).

שלב 2: קביעת מישור ייחוס (Datum)

- קבע היכן $z=0$. בדרך כלל הנקודה הנמוכה ביותר במערכת מפשטת חישובים.

שלב 3: כתיבת המשוואה ומחיקת איברים

- כתוב את משוואת האנרגיה המלאה.

- אפס איברים:

  - פני שטח של מיכל ענק? $V_1 \approx 0$.

  - פתוח לאוויר? $P_{gage} = 0$.

  - אין משאבה/טורבינה בין 1 ל-2? $h_p=0, h_t=0$.

  - זרימה אידיאלית (מרחק קצר, אין חיכוך)? $h_L=0$.

שלב 4: השלמת נתונים חסרים (רציפות)

- אם חסרה מהירות, השתמש במשוואת הרציפות: $A_1 V_1 = A_2 V_2$.

שלב 5: פתרון וחישוב הספקים

- חלץ את הנעלם (לחץ, גובה, או מהירות).

- אם נדרש הספק, הצב בנוסחת $\dot{W}$.

חלק 3: בנק שאלות (מדורג)

רמה בסיסית (ברנולי - ללא הפסדים)

שאלה 1 (בריכה וברז - Torricelli):

מיכל מים פתוח לאטמוספירה מלא עד גובה $H=5m$. בתחתית המיכל יש ברז קטן בקוטר $d=2cm$.

א. חשב את מהירות היציאה של המים מהברז.

ב. חשב את הספיקה הנפחית.

שאלה 2 (צינור ונטורי - Venturi Meter):

Shutterstock

צינור אופקי מוביל מים. הצינור הולך וצר מקוטר $D_1=10cm$ לקוטר $D_2=5cm$ (צוואר).

מנומטר דיפרנציאלי מחובר בין הכניסה לצוואר ומראה הפרש לחצים של $\Delta P = P_1 - P_2 = 15 kPa$.

חשב את ספיקת המים בצינור (הנח זרימה אידיאלית).

שאלה 3 (צינור פיטו - Pitot Tube):

צינור פיטו מוכנס לתוך נחל זורם. גובה המים בצינור הסטטי הוא פני הנחל, וגובה המים בצינור הסטגנציה (שפונה נגד הזרם) עולה ב-$h=20cm$ מעל פני הנחל.

מהי מהירות הזרימה בנחל?

רמת ביניים (משוואת האנרגיה + הפסדים)

שאלה 4 (סיפון - Siphon):

Shutterstock

צינור סיפון בקוטר $50mm$ שואב מים ממיכל גדול ומוציא אותם לאטמוספירה בנקודה נמוכה יותר.

- גובה פני המים במיכל: $z_A = 10m$.

- הנקודה הגבוהה ביותר בסיפון (B): $z_B = 12m$.

- נקודת היציאה (C): $z_C = 7m$.

א. בהנחת זרימה אידיאלית, מהי המהירות ביציאה C?

ב. מהו הלחץ בנקודה העליונה B? האם יש סכנת קוויטציה? (לחץ אדים $\approx 2.3 kPa$ אבסולוטי, $P_{atm}=101 kPa$).

שאלה 5 (משאבה ומאגרים):

משאבה מעלה מים ממאגר תחתון ($z_1=0$) למאגר עליון ($z_2=30m$). הספיקה היא $Q=0.1 m^3/s$.

הצינור בקוטר קבוע, וסך הפסדי החיכוך בצנרת הם $h_L = 5m$.

חשב את ההספק שהמשאבה מעבירה למים (הספק הידראולי).

שאלה 6 (נצילות טורבינה):

מים זורמים מסכר בגובה $50m$ דרך טורבינה בקצב של $Q=20 m^3/s$. הפסדי העומד בצנרת הם $4m$.

הטורבינה מייצרת חשמל בהספק של $8 MW$ (מגה-וואט).

מהי נצילות הטורבינה?

שאלה 7 (זרימה עם הפסד נתון כנוסחה):

מים זורמים ממיכל A למיכל B דרך צינור באורך $L$. הפרש הגבהים $H=10m$.

הפסד העומד נתון ע"י הנוסחה $h_L = 10 \frac{V^2}{2g}$.

מהי מהירות הזרימה בצינור?

רמת מבחן (מערכות מורכבות)

שאלה 8 (קוויטציה במשאבה):

משאבה יונקת מים ממאגר פתוח שנמצא $3m$ מתחת למשאבה. הצינור בקוטר $10cm$, והספיקה היא $0.04 m^3/s$. הפסדי החיכוך בצינור היניקה הם $1.5m$. הלחץ הברומטרי הוא $100 kPa$. לחץ האדים הוא $2.5 kPa$ (אבסולוטי).

חשב את הלחץ בכניסה למשאבה. האם תתרחש קוויטציה?

שאלה 9 (מזרקה - סילון עם הפסדים):

משאבה יונקת מבריכה וזורקת סילון אנכי כלפי מעלה דרך נחיר בקוטר $d=5cm$. המשאבה מספקת עומד של $h_p = 40m$. הנחיר נמצא בגובה $2m$ מעל פני הבריכה. הפסדי הזרימה עד הנחיר הם $3m$.

לאיזה גובה מקסימלי יגיע הסילון? (הזנח חיכוך אוויר של הסילון עצמו).

שאלה 10 (הספק עם שינוי קוטר ולחץ):

משאבה מותקנת בקו צינור אופקי.

בכניסה (1): קוטר $20cm$, לחץ $50 kPa$ (מנתי).

ביציאה (2): קוטר $10cm$, לחץ $200 kPa$ (מנתי).

הספיקה היא $0.1 m^3/s$. הפסד העומד במשאבה עצמה הוא זניח, אך הפסדי הכניסה והיציאה הם $h_L = 1m$.

חשב את ההספק שנדרש למנוע המשאבה (בהנחת נצילות 100%).

שים לב: כאן המהירויות שונות בגלל שינוי הקוטר!

חלק 4: פתרונות מלאים

פתרון שאלה 1 (Torricelli)

נקודות: 1 (פני המים), 2 (יציאה מהברז). מישור ייחוס בברז ($z_2=0$).

משוואה:

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{V_2^2}{2g}$$

הנחות:

- מיכל גדול: $V_1 \approx 0$.

- פתוח לאוויר: $P_1 = P_2 = P_{atm} = 0$ (מנתי).

- $z_1 = 5m, z_2 = 0$.

פתרון:

$$0 + 5 + 0 = 0 + 0 + \frac{V_2^2}{2g}$$

$$V_2 = \sqrt{2 g \cdot 5} = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 5} = \sqrt{98.1} = 9.9 m/s$$

ספיקה: $A = \frac{\pi (0.02)^2}{4} = 0.000314 m^2$.

$$Q = V A = 9.9 \cdot 0.000314 = 0.0031 m^3/s = 3.1 \, liter/sec$$

פתרון שאלה 2 (ונטורי)

נקודות: 1 (רחב), 2 (צר). שתיהן באותו גובה ($z_1=z_2$).

משוואת ברנולי:

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g}$$

$$\frac{P_1 - P_2}{\gamma} = \frac{V_2^2 - V_1^2}{2g}$$

רציפות: $A_1 V_1 = A_2 V_2 \Rightarrow V_1 = V_2 (\frac{A_2}{A_1}) = V_2 (\frac{D_2}{D_1})^2 = V_2 (\frac{5}{10})^2 = 0.25 V_2$.

הצבה:

$$\frac{15000}{9810} = \frac{V_2^2 - (0.25 V_2)^2}{2g}$$

$$1.529 = \frac{V_2^2 (1 - 0.0625)}{19.62}$$

$$1.529 \cdot 19.62 = 0.9375 V_2^2$$

$$V_2^2 = 32 \Rightarrow V_2 = 5.65 m/s$$

ספיקה: $Q = A_2 V_2 = \frac{\pi (0.05)^2}{4} \cdot 5.65 = 0.011 m^3/s$.

פתרון שאלה 3 (פיטו)

בצינור פיטו, נקודת הסטגנציה מודדת את הלחץ הכולל ($P_0 = P + \frac{1}{2}\rho V^2$), והפתח הסטטי מודד את הלחץ הסטטי ($P$).

הפרש הגבהים $h$ מייצג את הלחץ הדינמי: $\frac{V^2}{2g} = h$.

$$V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 0.2} = \sqrt{3.924} = 1.98 m/s$$

פתרון שאלה 4 (סיפון - שאלת בחינה קלאסית)

א. מהירות ביציאה:

ברנולי בין A (פני מיכל) ל-C (יציאה חופשית).

$P_A=P_C=0$, $V_A \approx 0$.

$$z_A = z_C + \frac{V_C^2}{2g}$$

$$10 = 7 + \frac{V_C^2}{19.62} \Rightarrow 3 = \frac{V_C^2}{19.62} \Rightarrow V_C = \sqrt{58.86} = 7.67 m/s$$

ב. לחץ ב-B:

ברנולי בין A ל-B (או בין C ל-B). נלך מ-A ל-B.

בסיפון בקוטר קבוע, המהירות קבועה: $V_B = V_C = 7.67 m/s$.

$$P_A/\gamma + z_A + V_A^2/2g = P_B/\gamma + z_B + V_B^2/2g$$

$$0 + 10 + 0 = P_B/9810 + 12 + \frac{7.67^2}{19.62}$$

$$10 = P_B/9810 + 12 + 3$$

$$P_B/9810 = 10 - 15 = -5 m$$

$$P_{B,gage} = -5 \cdot 9810 = -49,050 Pa = -49 kPa$$

בדיקת קוויטציה:

לחץ אבסולוטי: $P_{abs} = 101 - 49 = 52 kPa$.

זה הרבה מעל לחץ האדים ($2.3 kPa$), לכן אין סכנת קוויטציה.

פתרון שאלה 5 (הספק משאבה)

משוואת האנרגיה בין 1 ל-2:

$$0 + 0 + 0 + h_p = 0 + 30 + 0 + h_L$$

(הנחות: לחצים אפס במאגרים, מהירויות אפס).

$$h_p = 30 + 5 = 35 m$$

הספק:

$$\dot{W} = \gamma Q h_p = 9810 \cdot 0.1 \cdot 35 = 34,335 W = 34.3 kW$$

פתרון שאלה 6 (נצילות טורבינה)

משוואת האנרגיה (סכר למטה):

$$z_1 = z_2 + h_t + h_L$$

$$50 = 0 + h_t + 4 \Rightarrow h_t = 46 m$$

(הטורבינה מקבלת נטו 46 מטר עומד, 4 הלכו לאיבוד בדרך).

הספק זורם (תיאורטי):

$$\dot{W}_{fluid} = \gamma Q h_t = 9810 \cdot 20 \cdot 46 = 9,025,200 W \approx 9.02 MW$$

נצילות:

$$\eta = \frac{\dot{W}_{shaft}}{\dot{W}_{fluid}} = \frac{8}{9.02} = 0.887 = 88.7\%$$

פתרון שאלה 7 (הפסד כפונקציה)

בין שני מיכלים פתוחים ($P=0, V=0$):

$$z_A = z_B + h_L$$

$$H = h_L$$

$$10 = 10 \frac{V^2}{2g}$$

$$1 = \frac{V^2}{2g} \Rightarrow V = \sqrt{2g} = \sqrt{19.62} = 4.43 m/s$$

פתרון שאלה 8 (יניקה וקוויטציה)

נקודה 1: פני המאגר ($z=0, P=0, V=0$).

נקודה 2: כניסה למשאבה ($z=3m$).

משוואת האנרגיה מ-1 ל-2 (אין משאבה בין המאגר לכניסה למשאבה, המשאבה באה אחרי נקודה 2):

$$0 + 0 + 0 = \frac{P_2}{\gamma} + 3 + \frac{V_2^2}{2g} + 1.5$$

נחשב מהירות:

$A = \pi (0.05)^2 = 0.00785 m^2$.

$V_2 = Q/A = 0.04 / 0.00785 = 5.1 m/s$.

$V_2^2/2g = 5.1^2 / 19.62 = 1.32 m$.

נציב במשוואה:

$$0 = \frac{P_2}{\gamma} + 3 + 1.32 + 1.5$$

$$\frac{P_2}{\gamma} = -5.82 m$$

$$P_{2,gage} = -5.82 \cdot 9810 = -57,094 Pa \approx -57.1 kPa$$

בדיקה אבסולוטית:

$P_{2,abs} = 100 - 57.1 = 42.9 kPa$.

לחץ האדים הוא $2.5 kPa$.

$42.9 > 2.5$, לכן לא תהיה קוויטציה.

פתרון שאלה 9 (מזרקה)

נחלק ל-2 שלבים:

- מהבריכה עד פתח הנחיר (נקודה 2):

$$0 + 0 + 0 + h_p = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + h_L$$

הנחיר מוציא לאוויר: $P_2=0$.

$$40 = 0 + 2 + \frac{V_2^2}{2g} + 3$$

$$\frac{V_2^2}{2g} = 40 - 5 = 35 m$$

(זהו עומד המהירות ביציאה).

- זרימה חופשית (זריקה אנכית) לגובה מקסימלי:

כל האנרגיה הקינטית הופכת לפוטנציאלית.

$\Delta z = \frac{V^2}{2g} = 35 m$.

גובה כולל מהבריכה: $2m (\text{pipe}) + 35m (\text{jet}) = 37m$.

פתרון שאלה 10 (הספק מלא)

נתונים:

1: $D=0.2, P=50k$.

2: $D=0.1, P=200k$.

$Q=0.1$.

מהירויות:

$V_1 = \frac{0.1}{\pi 0.2^2 / 4} = 3.18 m/s \Rightarrow \frac{V_1^2}{2g} = 0.51 m$.

$V_2 = \frac{0.1}{\pi 0.1^2 / 4} = 12.73 m/s \Rightarrow \frac{V_2^2}{2g} = 8.26 m$.

אנרגיה:

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + h_p = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + h_L$$

$$z_1=z_2$$

(צינור אופקי).

$$\frac{50000}{9810} + 0.51 + h_p = \frac{200000}{9810} + 8.26 + 1$$

$$5.1 + 0.51 + h_p = 20.39 + 8.26 + 1$$

$$5.61 + h_p = 29.65$$

$$h_p = 24.04 m$$

הספק:

$$\dot{W} = \gamma Q h_p = 9810 \cdot 0.1 \cdot 24.04 = 23,583 W = 23.6 kW$$

זה הפרק הכי "שימושי" הנדסית.

אנחנו מתקרבים לסוף, אבל עכשיו מגיע הפרק שבו סטודנטים הכי מתבלבלים בסימנים (פלוס/מינוס).

בפרק הזה נלמד איך סילון מים יכול להזיז עגלה, כמה כוח צריך כדי להחזיק צינור כיבוי אש, ולמה צינורות מתפוצצים דווקא בכיפופים.

הנה פרק 7: משוואת התנע הקווי (Linear Momentum).

פרק 7: משוואת התנע הקווי

חלק 1: דף נוסחאות וסיכום (Cheat Sheet)

1. המשוואה הווקטורית

משוואת התנע היא יישום של החוק השני של ניוטון ($\sum \vec{F} = m\vec{a}$) על נפח בקרה.

עבור זרימה תמידית (Steady Flow), סכום הכוחות החיצוניים שווה לשטף התנע נטו היוצא מנפח הבקרה.

$$\sum \vec{F}_{external} = \sum (\dot{m} \vec{V})_{out} - \sum (\dot{m} \vec{V})_{in}$$

- $\sum \vec{F}$: סכום כל הכוחות הפועלים על נפח הבקרה (לחץ, כבידה, ריאקציה, חיכוך).

- $\dot{m}$: ספיקת המסה ($\rho Q$). תמיד חיובית.

- $\vec{V}$: וקטור המהירות (ביציאה או בכניסה).

2. פירוק לרכיבים (חובה!)

אי אפשר לפתור את המשוואה כווקטור אחד. חייבים לפרק לצירים X ו-Y.

- בכיוון X:

$$\sum F_x = \sum (\dot{m} u)_{out} - \sum (\dot{m} u)_{in}$$

- בכיוון Y:

$$\sum F_y = \sum (\dot{m} v)_{out} - \sum (\dot{m} v)_{in}$$

3. הכוחות הפועלים על ה-CV ($\sum F$)

אלו הכוחות בצד שמאל של המשוואה:

- כוחות לחץ ($F_P$): הלחץ תמיד דוחף פנימה (לתוך נפח הבקרה).

  - בחתך כניסה/יציאה: $F = P \cdot A$.

  - סילון חופשי לאטמוספירה: $P_{gage} = 0 \Rightarrow F_P = 0$.

- כוח כבידה ($W$): משקל הנוזל והצינור בתוך נפח הבקרה (פועל ב-$y$ שלילי).

- כוחות ריאקציה ($R_x, R_y$): הכוחות שהברגים/הסמך מפעילים כדי להחזיק את הצינור במקום. אלו בד"כ הנעלמים.

4. מקרה מיוחד: נפח בקרה נע (Moving CV)

אם המשטח עליו פוגע הסילון זז במהירות קבועה $U$ (למשל כף של טורבינה או עגלה):

- מחשבים את ספיקת המסה שנכנסת לפי המהירות היחסית: $\dot{m} = \rho A (V_{jet} - U)$.

- משתמשים במהירות היחסית גם בחישוב התנע.

⚠️ מוקשים נפוצים (Pro Tips)

- סימנים, סימנים, סימנים:

  - כוחות: ימינה/למעלה (+), שמאלה/למטה (-).

  - מהירות ($u, v$): אם מהירות הכניסה היא שמאלה, מציבים ערך שלילי (למשל $-5$) בתוך הסוגריים.

  - הנוסחה היא "יציאה פחות כניסה". המינוס הוא חלק מהנוסחה.

  - דוגמה: אם נכנסים משמאל ($u_{in}=5$) ויוצאים לימין ($u_{out}=5$):

$\sum F_x = \dot{m}(5) - \dot{m}(5) = 0$.

  - דוגמה: אם נכנסים מימין ($u_{in}=-5$) ויוצאים לשמאל ($u_{out}=-5$):

$\sum F_x = \dot{m}(-5) - \dot{m}(-5) = 0$.

  - דוגמה (ברך 180): נכנס ימינה ($u_{in}=5$), יוצא שמאלה ($u_{out}=-5$):

$\sum F_x = \dot{m}(-5) - \dot{m}(5) = -2\dot{m}V$ (כוח ענק!).

- לחץ מנתי בלבד: בחישוב כוחות לחץ, תמיד תעבוד עם לחץ מנתי ($P_{atm}=0$). הלחץ האטמוספרי מבטל את עצמו מכל הכיוונים.

- בחירת נפח הבקרה: חתוך את הצינור במקומות שבהם המהירות והלחץ ידועים (חתך הכניסה וחתך היציאה).

חלק 2: אלגוריתם פתרון ("המתכון")

שלב 1: שרטוט והגדרת נפח בקרה (CV)

- סמן מעטפת סביב האזור הבעייתי (הברך, הנחיר, הכף).

- חתוך את הצינורות בניצב לזרימה.

- קבע מערכת צירים XY.

שלב 2: חישוב נתונים מקדים (ברנולי ורציפות)

- לפני שמתחילים עם כוחות, וודא שיש לך את כל הנתונים: $P_1, V_1, P_2, V_2$.

- אם חסר לחץ $\leftarrow$ השתמש בברנולי.

- אם חסרה מהירות $\leftarrow$ השתמש ברציפות ($Q=VA$).

שלב 3: ציור כוחות (FBD - Free Body Diagram)

- צייר את כל הכוחות הפועלים על ה-CV:

  - $P_1 A_1$: דוחף פנימה בחתך 1.

  - $P_2 A_2$: דוחף פנימה בחתך 2.

  - $W$: משקל הנוזל (בדרך כלל כלפי מטה).

  - $R_x, R_y$: כוחות הריאקציה (הנח כיוון חיובי, אם יצא שלילי - הכיוון הפוך).

שלב 4: כתיבת משוואת התנע (לכל ציר בנפרד)

- ציר X:

$$P_1 A_1 \cos \theta_1 + P_2 A_2 \cos \theta_2 + R_x = \dot{m} (u_{out} - u_{in})$$

(שים לב לכיווני הלחץ ולסימני המהירות!).

- ציר Y:

$$P_1 A_1 \sin \theta_1 + P_2 A_2 \sin \theta_2 - W + R_y = \dot{m} (v_{out} - v_{in})$$

שלב 5: הצבה ופתרון

- הצב מספרים וחלץ את $R_x, R_y$.

- שים לב: הכוח שקיבלת הוא הכוח שהסמך מפעיל על הנוזל. אם שואלים "מה הכוח שהנוזל מפעיל על הצינור/בורג", התשובה היא בכיוון ההפוך ($-R_x, -R_y$).

חלק 3: בנק שאלות (מדורג)

רמה בסיסית (ציר אחד, סילון חופשי)

שאלה 1 (כוח על נחיר כיבוי אש):

זרנוק כיבוי אש מחובר לקצה צינור. קוטר הצינור $D_1 = 10cm$ וקוטר היציאה מהנחיר $D_2 = 5cm$. הלחץ בצינור לפני הנחיר הוא $P_1 = 500 kPa$ (מנתי). הסילון יוצא לאטמוספירה.

חשב את הכוח האופקי שהמחבר (הפלנג') צריך להפעיל כדי להחזיק את הנחיר במקום.

שאלה 2 (סילון פוגע בקיר):

סילון מים אופקי בקוטר $d=5cm$ ובמהירות $V=20 m/s$ פוגע בקיר אנכי שטוח ומתפצל לצדדים (מעלה ומטה) בצורה סימטרית.

חשב את הכוח שהמים מפעילים על הקיר.

שאלה 3 (כוח על ברך 90 מעלות):

מים זורמים בצינור אופקי בקוטר $D=15cm$ שעושה פנייה של $90^\circ$ (ברך). הלחץ לפני הפנייה הוא $200 kPa$ והלחץ אחרי הפנייה הוא $190 kPa$ (הפסדים קטנים). הספיקה היא $0.1 m^3/s$.

בהזנחת משקל המים, חשב את כוח הריאקציה הדרוש לעיגון הברך (גודל וכיוון).

רמת ביניים (ברנולי + תנע, כפות)

שאלה 4 (כף פלטון - Pelton Bucket):

סילון מים בקוטר $d=5cm$ ובמהירות $V=30 m/s$ פוגע בכף קעורה שמסיטה את המים ב-$180^\circ$ (חזרה אחורה). הכף נייחת.

בהזנחת חיכוך (המהירות ביציאה שווה בגודלה למהירות הכניסה), חשב את הכוח האופקי הפועל על הכף. פי כמה הכוח הזה גדול יותר מהכוח על קיר שטוח (שאלה 2)?

שאלה 5 (ברך אנכית מקטינה):

צינור אנכי מזרים מים כלפי מעלה ועובר ברך של $45^\circ$.

- בכניסה (1 - אנכי למעלה): $D_1=20cm$, $P_1=150 kPa$.

- ביציאה (2 - בזווית $45^\circ$ לאופק): $D_2=10cm$. הסילון יוצא לאטמוספירה.

- נפח המים בברך הוא $0.05 m^3$ ומשקל הברך עצמה $100 N$.

חשב את כוחות הריאקציה $R_x, R_y$ בבסיס הברך. (אל תשכח להשתמש בברנולי כדי למצוא מהירויות אם צריך, או נתון ספיקה: $Q=0.1 m^3/s$).

שאלה 6 (שער הזזה - Sluice Gate Force):

שער הזזה מווסת זרימה בתעלה מלבנית ברוחב $b=1m$.

לפני השער עומק המים $y_1=2m$ והמהירות זניחה. אחרי השער המים יוצאים בעומק $y_2=0.4m$.

חשב את הכוח האופקי שהמים מפעילים על השער. (הנח שהלחץ הידרוסטטי רחוק מהשער ושהאנרגיה נשמרת).

שאלה 7 (צינור מסתעף - T Junction):

מים נכנסים לצומת T אופקית מצינור 1 ($D=10cm, V=5 m/s, P=200 kPa$).

הם מתפצלים לצינור 2 ($D=5cm$) ולצינור 3 ($D=5cm$) היוצאים ב-$90^\circ$ לזרימה המקורית (אחד למעלה ואחד למטה בשרטוט דו מימדי). הלחץ ביציאות הוא $180 kPa$.

חשב את הכוח הפועל על הצומת.

רמת מבחן (נפחי בקרה נעים ומורכבים)

שאלה 8 (סילון פוגע בעגלה נעה):

סילון מים בקוטר $5cm$ ובמהירות $30 m/s$ פוגע מאחור בעגלה שנוסעת באותו כיוון במהירות $10 m/s$. על העגלה יש לוח אנכי (כמו בשאלה 2).

א. מהו הכוח הפועל על העגלה?

ב. מהו ההספק המושקע בהזזת העגלה ($P = F \cdot U$)?

שאלה 9 (ממטרה מסתובבת):

ממטרה בעלת שתי זרועות (רדיוס $R=0.3m$) מסתובבת במהירות זוויתית $\omega$. המים נכנסים במרכז ויוצאים מהקצוות בכיוון משיקי (בניצב לרדיוס) בזווית $90^\circ$ יחסית לזרוע.

קוטר כל נחיר יציאה $1cm$, והספיקה הכוללת $1 liter/sec$.

חשב את המומנט המתנגד הדרוש כדי להחזיק את הממטרה במקום (סטטית, $\omega=0$).

שאלה 10 (כוח על כנף - Lift & Drag):

זורם בצפיפות $\rho$ ובמהירות $U$ זורם סביב כנף. רחוק מהכנף הלחץ $P_\infty$.

נבחר נפח בקרה מלבני גדול סביב הכנף.

בכניסה: מהירות אחידה $U$.

ביציאה: פרופיל מהירות לא אחיד $u(y)$ המראה "חסר" (Wake) מאחורי הכנף.

הוכח שכוח הגרר ($Drag$) שווה ל-$\int \rho u (U - u) dA$. (בהנחה שהלחץ חזר ל-$P_\infty$ ביציאה).

חלק 4: פתרונות מלאים

פתרון שאלה 1 (נחיר כיבוי)

מטרה: מציאת כוח הריאקציה $R_x$ שמחזיק את הנחיר.

שלב 1: נתונים וברנולי

- $P_1 = 500 kPa = 500,000 Pa$. $P_2 = 0$ (אטמוספירה).

- לא נתון $V$, נמצא בעזרת ברנולי:

$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2$ (נזניח הפרש גבהים).

משוואת הרציפות: $A_1 V_1 = A_2 V_2 \Rightarrow D_1^2 V_1 = D_2^2 V_2 \Rightarrow 100 V_1 = 25 V_2 \Rightarrow V_2 = 4 V_1$.

$500,000 + 500 V_1^2 = 0 + 500 (4V_1)^2 = 500 \cdot 16 V_1^2$.

$500,000 = 500 (15 V_1^2) = 7500 V_1^2$.

$V_1^2 = 66.67 \Rightarrow V_1 = 8.16 m/s$.

$V_2 = 32.66 m/s$.

- ספיקת מסה: $\dot{m} = \rho A_1 V_1 = 1000 \cdot \frac{\pi \cdot 0.1^2}{4} \cdot 8.16 = 64.1 kg/s$.

שלב 2: משוואת התנע (ציר X)

הכוחות הפועלים על המים בנחיר:

- לחץ בכניסה: $P_1 A_1$ (פועל ימינה, +).

- לחץ ביציאה: $P_2 A_2$ (אפס).

- כוח הברגים על המים: $R_x$ (נניח שמאלה, -).

$$P_1 A_1 - R_x = \dot{m} (V_2 - V_1)$$

$$500,000 \cdot 0.00785 - R_x = 64.1 (32.66 - 8.16)$$

$$3925 - R_x = 64.1 \cdot 24.5$$

$$3925 - R_x = 1570$$

$$R_x = 3925 - 1570 = 2355 N$$

תשובה: הברגים צריכים להפעיל כוח של $2.35 kN$ שמאלה (מושכים את הנחיר).

פתרון שאלה 2 (סילון על קיר)

נפח בקרה: עוטף את אזור הפגיעה.

כוחות (ציר X):

- לחץ אטמוספרי מסביב ($P=0$).

- כוח הקיר על המים: $R_x$ (שמאלה, -).

תנע:

- כניסה: $u_{in} = 20 m/s$. $\dot{m} = 1000 \cdot \frac{\pi 0.05^2}{4} \cdot 20 = 39.27 kg/s$.

- יציאה: המים זורמים לצדדים (ב-Y), אין להם מהירות ב-X! $u_{out} = 0$.

משוואה:

$$-R_x = \dot{m} (0 - V_{in})$$

$$-R_x = 39.27 (0 - 20) = -785.4$$

$$R_x = 785.4 N$$

הקיר מפעיל $785 N$ שמאלה על המים.

לפי חוק שלישי, המים מפעילים $785 N$ ימינה על הקיר.

פתרון שאלה 3 (ברך אופקית)

גיאומטריה: כניסה ב-X, יציאה ב-Y (או להפך). נניח נכנס ב-X יוצא ב-Y.

$V = Q/A = 0.1 / (\pi \cdot 0.15^2 / 4) = 5.66 m/s$. (אותה מהירות כי הקוטר קבוע).

$\dot{m} = 1000 \cdot 0.1 = 100 kg/s$.

ציר X:

- כוחות: $P_1 A_1$ (ימינה), $R_x$ (נניח שמאלה).

- תנע: נכנס $u_{in} = 5.66$, יוצא $u_{out} = 0$ (כי יוצא ב-Y).

$$P_1 A_1 - R_x = \dot{m} (0 - V_1)$$

$$200,000 \cdot 0.01767 - R_x = 100 (0 - 5.66)$$

$$3534 - R_x = -566 \Rightarrow R_x = 3534 + 566 = 4100 N$$

(הסמך דוחף שמאלה ב-$4.1 kN$).

ציר Y:

- כוחות: $P_2 A_2$ (פועל פנימה ל-CV בחתך היציאה, כלומר למטה אם היציאה למעלה. אם היציאה היא כלפי מטה, הלחץ פועל למעלה. נניח שהברך פונה למעלה).

אם הברך פונה למעלה: היציאה היא ב-Y חיובי. הלחץ בחתך היציאה דוחף למטה (נגד הזרם).

$$R_y - P_2 A_2 = \dot{m} (v_{out} - v_{in})$$

(נניח $R_y$ למעלה).

$v_{in} = 0$. $v_{out} = 5.66$.

$$R_y - 190,000 \cdot 0.01767 = 100 (5.66 - 0)$$

$$R_y - 3357 = 566 \Rightarrow R_y = 3923 N$$

שקול: $R = \sqrt{4100^2 + 3923^2} \approx 5675 N$.

פתרון שאלה 4 (כף פלטון - 180 מעלות)

זה המקרה שמייצר הכי הרבה כוח (טורבינות מים).

ציר X:

- כניסה: $u_{in} = V$.

- יציאה: המים חוזרים אחורה. $u_{out} = -V$.

- כוחות: רק הריאקציה $R_x$ (נניח שמאלה). הלחץ אטמוספרי.

$$-R_x = \dot{m} ((-V) - V) = \dot{m} (-2V)$$

$$R_x = 2 \dot{m} V$$

בשאלה 2 (קיר שטוח) קיבלנו $R_x = \dot{m} V$.

תשובה: הכוח על כף קעורה גדול פי 2 מכוח על קיר שטוח.

חישוב מספרי: $\dot{m} = 1000 \cdot \frac{\pi 0.05^2}{4} \cdot 30 = 58.9 kg/s$.

$F = 2 \cdot 58.9 \cdot 30 = 3534 N$.

פתרון שאלה 5 (ברך אנכית מקטינה)

נתונים: $Q=0.1$.

$V_1 = 0.1 / (\pi 0.2^2/4) = 3.18 m/s$.

$V_2 = 0.1 / (\pi 0.1^2/4) = 12.73 m/s$.

לחץ ביציאה $P_2=0$. משקל מים בברך: $W_{water} = 0.05 \cdot 9810 = 490 N$.

משקל ברך: $W_{pipe} = 100 N$. סה"כ משקל כלפי מטה: $590 N$.

ציר X:

- כוחות: $R_x$ (נניח שמאלה). לחץ יציאה הוא 0, אין רכיב X ללחץ 1.

- תנע: כניסה $u=0$. יציאה (ב-45 מעלות): $u_{out} = V_2 \cos 45$.

$$R_x = \dot{m} (V_2 \cos 45 - 0)$$

$\dot{m} = 100 kg/s$.

$$R_x = 100 (12.73 \cdot 0.707) = 900 N$$

(הסמך דוחף ימינה כדי לאזן את המים שעפים ימינה? לא, המים יוצאים ימינה ולמעלה, אז הם דוחפים את הצינור שמאלה. הצינור צריך לדחוף ימינה? המשוואה נתנה פלוס, אז $R_x$ בכיוון החיובי).

ציר Y:

- כוחות:

  - $P_1 A_1$ (למעלה, +). $150,000 \cdot 0.0314 = 4710 N$.

  - משקל כולל (למטה, -). $590 N$.

  - $R_y$ (נניח למעלה).

(לחץ ביציאה 0).

- תנע: כניסה $v_{in} = V_1 = 3.18$. יציאה $v_{out} = V_2 \sin 45 = 9 m/s$.

$$4710 - 590 + R_y = 100 (9 - 3.18)$$

$$4120 + R_y = 582$$

$$R_y = 582 - 4120 = -3538 N$$

(התוצאה שלילית: $R_y$ פועל למטה. הלחץ הגבוה בכניסה מנסה להרים את הברך, הסמך צריך להחזיק אותה למטה).

פתרון שאלה 6 (שער הזזה)

נשתמש במשוואת ברנולי למצוא מהירויות, ובמשוואת התנע למצוא כוח.

- ברנולי: $y_1 + V_1^2/2g = y_2 + V_2^2/2g$.

רציפות (לרוחב יחידה): $V_1 y_1 = V_2 y_2 \Rightarrow V_1 (2) = V_2 (0.4) \Rightarrow V_2 = 5 V_1$.

$2 + V_1^2/2g = 0.4 + 25 V_1^2 / 2g$.

$1.6 = 24 V_1^2 / 19.62 \Rightarrow V_1^2 = 1.308 \Rightarrow V_1 = 1.14 m/s$.

$V_2 = 5.7 m/s$.

ספיקה (לרוחב 1 מטר): $q = V_1 y_1 = 1.14 \cdot 2 = 2.28 m^2/s$.

$\dot{m} = 1000 \cdot 2.28 = 2280 kg/s$.

- תנע (על המים בין חתך 1 ל-2):

כוחות חיצוניים ב-X:

  - לחץ הידרוסטטי 1: $F_1 = \frac{1}{2} \gamma y_1^2 \cdot b = 0.5 \cdot 9810 \cdot 2^2 \cdot 1 = 19,620 N$.

  - לחץ הידרוסטטי 2: $F_2 = \frac{1}{2} \gamma y_2^2 \cdot b = 0.5 \cdot 9810 \cdot 0.4^2 \cdot 1 = 785 N$.

  - כוח השער על המים ($F_{gate}$): פועל שמאלה (-).

משוואה:

$$F_1 - F_2 - F_{gate} = \dot{m} (V_2 - V_1)$$

$$19620 - 785 - F_{gate} = 2280 (5.7 - 1.14)$$

$$18835 - F_{gate} = 10396$$

$$F_{gate} = 8439 N$$

פתרון שאלה 8 (עגלה נעה)

נפח בקרה נע: ה-CV זז במהירות $U=10$.

מהירות יחסית: הסילון פוגע בעגלה במהירות $V_{rel} = V_{jet} - U = 30 - 10 = 20 m/s$.

ספיקת מסה שנכנסת ל-CV:

רק המים ש"משיגים" את העגלה נכנסים.

$\dot{m}_{effective} = \rho A V_{rel} = 1000 \cdot 0.00196 \cdot 20 = 39.2 kg/s$.

משוואת התנע (במערכת הצירים של העגלה):

כניסה: מהירות $V_{rel}$ יחסית לעגלה.

יציאה: המים עולים למעלה/למטה על הלוח, מהירות אופקית יחסית 0.

$$-F = \dot{m}_{eff} (0 - V_{rel})$$

$$F = \dot{m}_{eff} V_{rel} = \rho A (V-U)^2$$

$$F = 1000 \cdot 0.00196 \cdot (20)^2 = 1.96 \cdot 400 = 784 N$$

הספק: הכוח פועל על העגלה שזזה במהירות $U=10$.

$Power = F \cdot U = 784 \cdot 10 = 7840 W = 7.84 kW$.

זה היה הפרק על תנע.

מצוין. הנושא הזה שונה מכל מה שלמדת עד עכשיו. אין כאן נגזרות או אינטגרלים מסובכים, אלא "משחק" עם יחידות מידה שמאפשר לנו להבין תופעות פיזיקליות מורכבות (כמו גרר על מטוס) באמצעות ניסויים בדגמים מוקטנים.

הנה פרק 8: אנליזה ממדית ודמיון (Buckingham Pi Theorem).

פרק 8: אנליזה ממדית ודמיון

חלק 1: דף נוסחאות וסיכום (Cheat Sheet)

1. ממדים בסיסיים (MLT vs FLT)

כל משתנה פיזיקלי ניתן לביטוי באמצעות ממדי יסוד. יש שתי שיטות נפוצות:

- שיטת המסה ($MLT$): מסה ($M$), אורך ($L$), זמן ($T$).

- שיטת הכוח ($FLT$): כוח ($F$), אורך ($L$), זמן ($T$).

  - קשר: $F = MLT^{-2}$ (לפי חוק ניוטון $F=ma$).

טבלת ממדים חשובה:

- צפיפות ($\rho$): $ML^{-3}$

- מהירות ($V$): $LT^{-1}$

- תאוצה ($g$): $LT^{-2}$

- כוח ($F$): $MLT^{-2}$

- לחץ/מאמץ ($P, \tau$): $ML^{-1}T^{-2}$ (כוח לשטח)

- צמיגות דינמית ($\mu$): $ML^{-1}T^{-1}$

- צמיגות קינמטית ($\nu$): $L^2T^{-1}$

- ספיקה ($Q$): $L^3T^{-1}$

2. משפט בקינגהאם ($\Pi$ Theorem)

הכלי המרכזי למציאת הקשר בין משתנים ללא פתרון משוואות דיפרנציאליות.

אם יש תופעה פיזיקלית התלויה ב-$k$ משתנים, ויש בהם $r$ ממדי יסוד (לרוב 3: $M,L,T$), אזי ניתן לתאר את התופעה בעזרת $k-r$ קבוצות חסרות ממד ($\Pi$ groups).

3. מספרים חסרי ממד נפוצים (ה"סלבס" של הזרימה)

- מספר ריינולדס ($Re$): היחס בין כוחות אינרציה לכוחות צמיגות.

$$Re = \frac{\rho V L}{\mu} = \frac{V L}{\nu}$$

  - שולט בזרימה בצינורות, שכבות גבול, גרר על כנפיים.

- מספר פרוד ($Fr$): היחס בין כוחות אינרציה לכוחות כבידה.

$$Fr = \frac{V}{\sqrt{gL}}$$

  - שולט בזורמים עם פני שטח חופשיים (גלים, ספינות, תעלות פתוחות).

- מספר אוילר ($Eu$): היחס בין כוחות לחץ לכוחות אינרציה.

$$Eu = \frac{\Delta P}{\rho V^2}$$

  - משמש למקדמי לחץ ($C_p$) ומפלי לחץ.

- מספר מאך ($Ma$): מהירות הזורם חלקי מהירות הקול ($C$).

$$Ma = \frac{V}{C}$$

  - חשוב בזרימה דחיסה (גזים במהירות גבוהה).

- מספר וובר ($We$): יחס בין אינרציה למתח פנים ($\sigma$).

$$We = \frac{\rho V^2 L}{\sigma}$$

  - חשוב בטיפות, בועות וריסוס.

4. דמיון (Similitude) - מודל מול אב-טיפוס (Prototype)

כדי שניסוי במודל מוקטן ($m$) ייצג נאמנה את המציאות ($p$), נדרשים 3 תנאים:

- דמיון גיאומטרי: יחס קבוע בין כל המידות הליניאריות ($\lambda_L = L_m / L_p$).

- דמיון קינמטי: יחס קבוע בין המהירויות בכל נקודה.

- דמיון דינמי: יחס קבוע בין הכוחות. מושג ע"י השוואת המספרים חסרי הממד הרלוונטיים.

  - למשל: $(Re)_m = (Re)_p$ או $(Fr)_m = (Fr)_p$.

⚠️ מוקשים נפוצים (Pro Tips)

- בחירת משתנים חוזרים: באלגוריתם בקינגהאם, אסור לבחור משתנה תלוי (כמו גרר $D$) כמשתנה חוזר. אסור לבחור שני משתנים עם אותם ממדים בדיוק (כמו $L$ ו-$d$).

- מים במודל: בניסויי ספינות (Froude), אם מקטינים את הספינה פי 100, המהירות במודל צריכה להיות קטנה פי 10 ($\sqrt{100}$). בניסויי צוללות/מטוסים (Reynolds), כדי לשמור על $Re$, צריך דווקא להגדיל את המהירות (או לשנות נוזל), מה שלעיתים בלתי אפשרי טכנית.

- יחידות: באנליזה ממדית אין משמעות ל-Newtons או Meters, רק לממדים ($MLT$).

חלק 2: אלגוריתם פתרון ("המתכון") - משפט $\Pi$

שלב 1: רשימת המשתנים

- זהה את כל המשתנים המשפיעים על הבעיה ($k$ משתנים).

- דוגמה: כוח גרר $F_D$ תלוי ב-$\rho, V, L, \mu$. סה"כ $k=5$.

שלב 2: פירוק לממדים

- כתוב את הממדים ($MLT$) של כל משתנה.

- מצא כמה ממדי יסוד יש בבעיה ($r$). לרוב $r=3$ ($M,L,T$).

שלב 3: קביעת מספר קבוצות ה-$\Pi$

- מספר הקבוצות = $k - r$. (בדוגמה: $5-3=2$).

שלב 4: בחירת משתנים חוזרים (Repeating Variables)

- בחר $r$ משתנים שייכללו בכל קבוצת $\Pi$.

- כללים:

  - חייבים להכיל ביחד את כל ממדי היסוד $M,L,T$.

  - אסור שיצרו קבוצה חסרת ממד בעצמם.

  - לרוב בוחרים: גיאומטריה ($L$ או $D$), קינמטיקה ($V$), ותכונת זורם ($\rho$).

שלב 5: הרכבת קבוצות ה-$\Pi$

- הכפל את המשתנים החוזרים במשתנה הנותר הראשון.

$\Pi_1 = L^a \cdot V^b \cdot \rho^c \cdot F_D$.

- דרוש שסך החזקות של כל ממד ($M,L,T$) יהיה אפס. פתור מערכת משוואות למציאת $a,b,c$.

- חזור על התהליך למשתנה הנותר השני ($\mu$) לקבלת $\Pi_2$.

שלב 6: כתיבת הקשר הסופי

- $\Pi_1 = \phi(\Pi_2, \Pi_3, ...)$.

חלק 3: בנק שאלות (מדורג)

רמה בסיסית (ממדים והצבה)

שאלה 1 (ממדים):

הספק ($P$) מוגדר כעבודה ליחידת זמן.

מצא את הממדים של הספק בשיטת $MLT$.

שאלה 2 (בדיקת הומוגניות):

נתונה הנוסחה לחישוב ספיקה מעל סכר משולש: $Q = C \cdot H^{5/2} \cdot \sqrt{g}$.

כאשר $Q$ ספיקה נפחית, $H$ גובה המים, $g$ תאוצת הכובד.

מהם הממדים של הקבוע $C$? האם הוא חסר ממד?

שאלה 3 (זיהוי מספרים):

נתונים המשתנים הבאים: צפיפות $\rho$, מהירות $V$, קוטר $D$, מתח פנים $\sigma$.

צור מהם מספר חסר ממד (מספר וובר). הראה את הדרך.

רמת ביניים (יישום משפט בקינגהאם)

שאלה 4 (נפילת לחץ בצינור):

מפל הלחץ $\Delta P$ לאורך צינור אופקי תלוי ב: קוטר הצינור $D$, אורך הצינור $\ell$, מהירות הזורם $V$, צפיפות $\rho$ וצמיגות $\mu$.

השתמש במשפט $\Pi$ כדי למצוא קשר פונקציונלי בצורה:

$$\frac{\Delta P}{\rho V^2} = f \left( \frac{\ell}{D}, Re \right)$$

בחר משתנים חוזרים: $\rho, V, D$.

שאלה 5 (כוח גרר):

הכוח $F$ הפועל על כדור הטבול בזורם תלוי במהירות $V$, בקוטר $D$, בצפיפות $\rho$ ובצמיגות $\mu$.

הראה שניתן לכתוב את הכוח כ: $F = \rho V^2 D^2 \cdot \phi(Re)$.

שאלה 6 (תדר מערבולות - Strouhal Number):

כאשר זורם חולף על פני גליל, נוצרות מערבולות בתדר $f$ (הרץ, $1/s$). התדר תלוי במהירות $V$ ובקוטר $D$.

האם ניתן ליצור מספר חסר ממד? מהו?

רמת מבחן (דמיון מודלים)

שאלה 7 (מודל ספינה - Froude):

מהנדסים בודקים דגם של ספינה בקנה מידה 1:50 ($\lambda_L = 50$). הספינה האמיתית שטה במהירות $10 m/s$.

א. באיזו מהירות יש לגרור את המודל כדי לקיים דמיון דינמי (בהנחה שגרר הגלים דומיננטי, כלומר $Fr$ קובע)?

ב. אם הכוח שנמדד על המודל הוא $2 N$, מהו כוח הגרר על הספינה האמיתית? (הנח שהמים זהים בשני המקרים).

שאלה 8 (מודל צוללת - Reynolds):

צוללת נעה במים במהירות $5 m/s$. בונים מודל מוקטן ביחס 1:20 לבדיקה במנהרת רוח (אוויר).

נתונים: $\nu_{water} \approx 10^{-6} m^2/s$, $\nu_{air} \approx 1.5 \times 10^{-5} m^2/s$. $\rho_{water}=1000, \rho_{air}=1.2$.

באיזו מהירות אוויר יש לבדוק את המודל כדי לשמור על דמיון ריינולדס? האם זה מעשי?

שאלה 9 (משאבות):

משאבה A מזרימה מים בספיקה $Q_A=0.2 m^3/s$ תחת עומד $H_A=30m$ ובמהירות סיבוב $N_A=1500 rpm$.

בונים משאבה B גדולה פי 2 גיאומטרית ($D_B = 2 D_A$), שמסתובבת בחצי המהירות ($N_B = 750 rpm$).

מה תהיה הספיקה $Q_B$ והעומד $H_B$ של המשאבה הגדולה? (השתמש במקדמי דמיון למשאבות: $C_Q = Q/ND^3$, $C_H = gH/N^2D^2$).

שאלה 10 (זמן ריקון מיכל):

מיכל מים מתרוקן דרך חור בתחתית בזמן $T_p = 10$ דקות.

בונים מודל מוקטן של המיכל ביחס 1:4 (המודל קטן פי 4).

כמה זמן ($T_m$) ייקח למודל להתרוקן? (התופעה נשלטת ע"י כבידה - Froude).

חלק 4: פתרונות מלאים

פתרון שאלה 1 (ממדים)

הגדרה: $P = \frac{Work}{Time} = \frac{Force \cdot Distance}{Time}$.

ממדים:

$Force (F) = MLT^{-2}$.

$Distance = L$.

$Time = T$.

הצבה:

$$[P] = \frac{(MLT^{-2}) \cdot L}{T} = \frac{ML^2T^{-2}}{T} = ML^2T^{-3}$$

פתרון שאלה 2 (הומוגניות)

משוואה: $Q = C \cdot H^{5/2} \cdot g^{1/2}$.

ממדים:

$[Q] = L^3 T^{-1}$.

$[H] = L$.

$[g] = L T^{-2}$.

בדיקה:

$$L^3 T^{-1} = [C] \cdot (L)^{2.5} \cdot (L T^{-2})^{0.5}$$

$$L^3 T^{-1} = [C] \cdot L^{2.5} \cdot L^{0.5} T^{-1}$$

$$L^3 T^{-1} = [C] \cdot L^3 T^{-1}$$

מסקנה: כדי שהמשוואה תהיה נכונה, $[C] = 1$ (חסר ממד). הקבוע $C$ הוא מספר טהור.

פתרון שאלה 3 (מספר וובר)

אנחנו מחפשים שילוב חסר ממד.

$[We] = M^0 L^0 T^0$.

ננסה $\frac{\rho V^2 D}{\sigma}$:

- מונה: $\rho V^2 D = (ML^{-3}) \cdot (LT^{-1})^2 \cdot L = M L^{-3} L^2 T^{-2} L = M T^{-2}$.

- מכנה: $\sigma$ (כוח לאורך) = $F/L = (MLT^{-2})/L = M T^{-2}$.

- יחס: $\frac{MT^{-2}}{MT^{-2}} = 1$.

תשובה: $We = \frac{\rho V^2 D}{\sigma}$.

פתרון שאלה 4 (בקינגהאם - מפל לחץ)

- משתנים: $\Delta P, D, \ell, V, \rho, \mu$. ($k=6$).

- ממדים:

$\Delta P \doteq ML^{-1}T^{-2}$

$D \doteq L$, $\ell \doteq L$

$V \doteq LT^{-1}$

$\rho \doteq ML^{-3}$

$\mu \doteq ML^{-1}T^{-1}$

ממדי יסוד: $M,L,T$ ($r=3$).

- מספר קבוצות: $6-3=3$ קבוצות $\Pi$.

- משתנים חוזרים: $\rho, V, D$ (כוללים את כל הממדים, לא תלויים).

- חישוב:

  - $\Pi_1$ (עבור $\Delta P$): $\Delta P \cdot \rho^a V^b D^c \doteq M^0 L^0 T^0$.

$(ML^{-1}T^{-2}) (ML^{-3})^a (LT^{-1})^b (L)^c = M^0 L^0 T^0$

$M: 1+a=0 \Rightarrow a=-1$.

$T: -2-b=0 \Rightarrow b=-2$.

$L: -1-3a+b+c=0 \Rightarrow -1+3-2+c=0 \Rightarrow c=0$.

$\Pi_1 = \Delta P \cdot \rho^{-1} V^{-2} = \frac{\Delta P}{\rho V^2} = Eu$.

  - $\Pi_2$ (עבור $\ell$): $\ell \cdot \rho^a V^b D^c$. קל לראות ש-$\ell/D$ מבטל ממדים. $\Pi_2 = \ell/D$.

  - $\Pi_3$ (עבור $\mu$): $\mu \cdot \rho^a V^b D^c$.

$(ML^{-1}T^{-1}) (M)^a (L)^{-3a+b+c} (T)^{-b}$.

$M: 1+a=0 \Rightarrow a=-1$.

$T: -1-b=0 \Rightarrow b=-1$.

$L: -1-3(-1)+(-1)+c=0 \Rightarrow -1+3-1+c=0 \Rightarrow c=-1$.

$\Pi_3 = \mu \rho^{-1} V^{-1} D^{-1} = \frac{\mu}{\rho V D} = \frac{1}{Re}$.

תשובה סופית: $\frac{\Delta P}{\rho V^2} = f(\frac{\ell}{D}, \frac{1}{Re})$.

פתרון שאלה 7 (ספינה - Froude)

דמיון פרוד: הכוחות הדומיננטיים הם כבידה (גלים).

$$(Fr)_m = (Fr)_p \Rightarrow \frac{V_m}{\sqrt{g L_m}} = \frac{V_p}{\sqrt{g L_p}}$$

א. מהירות המודל:

$$V_m = V_p \sqrt{\frac{L_m}{L_p}} = V_p \sqrt{\frac{1}{\lambda}} = 10 \cdot \sqrt{\frac{1}{50}} = \frac{10}{7.07} = 1.414 m/s$$

ב. יחס כוחות:

יחס כוח = יחס מסה $\times$ יחס תאוצה?

דרך קלה: $C_F = \frac{F}{\rho V^2 L^2} = const$.

$$\frac{F_m}{\rho_m V_m^2 L_m^2} = \frac{F_p}{\rho_p V_p^2 L_p^2}$$

נניח מים זהים ($\rho_m = \rho_p$).

$$F_p = F_m \left( \frac{V_p}{V_m} \right)^2 \left( \frac{L_p}{L_m} \right)^2$$

אנחנו יודעים ש-$\frac{V_p}{V_m} = \sqrt{\lambda}$ ו-$\frac{L_p}{L_m} = \lambda$.

$$F_p = F_m (\sqrt{\lambda})^2 (\lambda)^2 = F_m \cdot \lambda^3$$

$$F_p = 2 \cdot 50^3 = 2 \cdot 125,000 = 250,000 N = 250 kN$$

פתרון שאלה 8 (צוללת - Reynolds)

דמיון ריינולדס:

$$(Re)_m = (Re)_p \Rightarrow \frac{V_m L_m}{\nu_m} = \frac{V_p L_p}{\nu_p}$$

נתונים: $L_p / L_m = 20$. $V_p = 5$.

$$V_m = V_p \frac{L_p}{L_m} \frac{\nu_m}{\nu_p}$$

$$V_m = 5 \cdot 20 \cdot \frac{1.5 \times 10^{-5}}{10^{-6}} = 100 \cdot 15 = 1500 m/s$$

תשובה: נדרשת מהירות של $1500 m/s$ (כ-4.5 מאך!).

מסקנה: זה לא מעשי במנהרת רוח רגילה (דחיסות תיכנס לפעולה). לכן משתמשים במנהרות לחץ גבוה (מגדילים צפיפות $\rho$ כדי להקטין את המהירות הנדרשת) או בגרירה במים.

פתרון שאלה 9 (חוקי דמיון למשאבות)

- יחס ספיקה ($C_Q$):

$$\frac{Q_A}{N_A D_A^3} = \frac{Q_B}{N_B D_B^3}$$

$$Q_B = Q_A \frac{N_B}{N_A} \left( \frac{D_B}{D_A} \right)^3$$

$$Q_B = 0.2 \cdot \frac{750}{1500} \cdot (2)^3 = 0.2 \cdot 0.5 \cdot 8 = 0.8 m^3/s$$

- יחס עומד ($C_H$):

$$\frac{g H_A}{N_A^2 D_A^2} = \frac{g H_B}{N_B^2 D_B^2}$$

$$H_B = H_A \left( \frac{N_B}{N_A} \right)^2 \left( \frac{D_B}{D_A} \right)^2$$

$$H_B = 30 \cdot (0.5)^2 \cdot (2)^2 = 30 \cdot 0.25 \cdot 4 = 30 m$$

תשובה: הספיקה תגדל פי 4, העומד יישאר זהה.

פתרון שאלה 10 (זמן ריקון)

זרימה גרביטציונית (ריקון מיכל) נשלטת ע"י Froude.

יחס הזמנים מוגדר ע"י יחס המהירות ויחס האורך:

$T = L / V$.

יחס המהירויות (מפרוד): $V_r = \sqrt{L_r}$.

יחס הזמנים: $T_r = \frac{L_r}{V_r} = \frac{L_r}{\sqrt{L_r}} = \sqrt{L_r}$.

כאן יחס האורך $L_r = L_m / L_p = 1/4$.

$$T_m / T_p = \sqrt{1/4} = 1/2$$

$$T_m = T_p \cdot 0.5 = 10 \cdot 0.5 = 5 \text{ min}$$

תשובה: למודל ייקח 5 דקות להתרוקן.

סיימנו את פרק 8.

אנחנו מגיעים עכשיו לפרק המעשי ביותר. זה הפרק שהופך אותך מפיזיקאי למהנדס. עד עכשיו הזנחנו חיכוך (ברנולי) או שהנחנו שהוא נתון. עכשיו נלמד לחשב אותו בדיוק, כי בעולם האמיתי – צנרת עולה כסף, ומשאבות צורכות חשמל כדי להתגבר על החיכוך הזה.

הנה פרק 9: זרימה צמיגה בצינורות (Viscous Flow in Pipes).

פרק 9: זרימה צמיגה בצינורות

חלק 1: דף נוסחאות וסיכום (Cheat Sheet)

1. משטר הזרימה: למינרי מול טורבולנטי

הדבר הראשון שבודקים בכל שאלה! ההתנהגות תלויה במספר ריינולדס ($Re$).

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu} = \frac{V D}{\nu}$$

- זרימה למינרית ($Re < 2100$): זרימה מסודרת בשכבות. החיכוך ליניארי עם המהירות.

- זרימה טורבולנטית ($Re > 4000$): זרימה כאוטית ומערבולתית. החיכוך הולך כמו ריבוע המהירות. הרוב המוחלט של הבעיות ההנדסיות הן כאלו.

- אזור המעבר ($2100 < Re < 4000$): לא יציב, משתדלים להימנע ממנו בתכנון.

2. משוואת האנרגיה עם הפסדים

$$(\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{V_1^2}{2g}) + h_p = (\frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{V_2^2}{2g}) + h_t + h_L$$

- $h_L$: סך כל הפסדי העומד (Head Loss).

$$h_L = h_{major} + h_{minor}$$

3. הפסדים עיקריים (Major Losses) - חיכוך לאורך הצינור

מחושבים לפי משוואת דארסי-וייסבך (Darcy-Weisbach):

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

- $L$: אורך הצינור.

- $D$: קוטר הצינור.

- $f$: מקדם החיכוך (Friction Factor). זהו הנעלם הגדול.

איך מוצאים את $f$?

- בלמינרי ($Re < 2100$): נוסחה פשוטה ומדויקת.

$$f = \frac{64}{Re}$$

- בטורבולנטי ($Re > 4000$): $f$ תלוי ב-$Re$ וגם בחיספוס היחסי $\epsilon/D$.

  - משתמשים בדיאגרמת מודי (Moody Diagram).

  - או בנוסחת Haaland (קירוב מצוין שלא דורש איטרציות):

$$\frac{1}{\sqrt{f}} \approx -1.8 \log \left[ \left( \frac{\epsilon/D}{3.7} \right)^{1.11} + \frac{6.9}{Re} \right]$$

4. הפסדים משניים (Minor Losses) - אביזרים

ברזים, מרפקים (Knees), כניסות ויציאות ממיכלים.

$$h_m = \sum K_L \frac{V^2}{2g}$$

- $K_L$: מקדם הפסד (נתון בטבלאות).

- ערכים נפוצים: יציאה ממיכל לצינור $K_L \approx 0.5$, כניסה מצינור למיכל $K_L = 1.0$.

5. צינורות לא עגולים (תעלות מיזוג)

משתמשים בקוטר הידראולי ($D_h$) במקום $D$ בנוסחאות $Re$ ודארסי.

$$D_h = \frac{4A}{P_{wet}}$$

- $A$: שטח החתך.

- $P_{wet}$: ההיקף הרטוב (המגע עם הנוזל).

⚠️ מוקשים נפוצים (Pro Tips)

- איטרציות: ברוב השאלות מחפשים את המהירות ($V$) או הקוטר ($D$). הבעיה היא ש-$f$ תלוי ב-$Re$, שבתורו תלוי ב-$V$.

  - פתרון: מנחשים $f$ (למשל $0.02$), מחשבים $V$, מחשבים $Re$, מוצאים $f$ חדש וחוזרים חלילה.

- יחידות חיספוס: שים לב ש-$\epsilon$ (אפסילון - חיספוס הדופן) נתון בדרך כלל ב-$mm$. הקוטר $D$ חייב להיות גם הוא באותן יחידות כשמחשבים יחס $\epsilon/D$.

- הספק: זכור שהפסדי החיכוך הופכים לחום ואי אפשר להחזיר אותם. הם תמיד בצד ימין של המשוואה (כמו טורבינה).

חלק 2: אלגוריתם פתרון ("המתכון")

סוג א': חישוב הפסדים (נתונים $L, D, Q$ או $V$)

- חשב את מספר ריינולדס ($Re = VD/\nu$).

- קבע משטר: למינרי או טורבולנטי?

- מצא את $f$:

  - למינרי: $64/Re$.

  - טורבולנטי: חשב $\epsilon/D$ והשתמש במודי/Haaland.

- חשב הפסדים ראשיים: $h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$.

- חשב הפסדים משניים: $h_m = \sum K_L \frac{V^2}{2g}$.

- הצב במשוואת ברנולי/אנרגיה למציאת $\Delta P$ או $h_p$.

סוג ב': חישוב ספיקה (נתונים $L, D, \Delta P$ או $h_f$) - בעיה איטרטיבית

- כתוב את משוואת האנרגיה: $h_f + h_m = \Delta H$.

ביטוי התוצאה: $\frac{V^2}{2g} (f \frac{L}{D} + \sum K_L) = \Delta H$.

- אנחנו לא יודעים את $f$ כי אין $V$.

- ניחוש ראשוני: הנח זרימה בטורבולנציה מלאה (רק לפי $\epsilon/D$ במודי) או נחש $f=0.02$.

- חלץ את $V$ מהמשוואה.

- חשב $Re$ חדש עם ה-$V$ שמצאת.

- מצא $f$ חדש ממודי/Haaland.

- אם ה-$f$ החדש שונה מהישן -> חזור לשלב 4 עם ה-$f$ החדש. (בדרך כלל מתכנס תוך 1-2 איטרציות).

חלק 3: בנק שאלות (מדורג)

רמה בסיסית (למינרי והצבה ישירה)

שאלה 1 (זיהוי משטר):

מים ($20^\circ C$, $\nu = 10^{-6} m^2/s$) זורמים בצינור בקוטר $50mm$ במהירות $0.05 m/s$.

א. חשב את מספר ריינולדס.

ב. האם הזרימה למינרית או טורבולנטית?

ג. חשב את מקדם החיכוך $f$.

שאלה 2 (הפסד לחץ למינרי):

שמן ($\rho = 900 kg/m^3, \nu = 10^{-4} m^2/s$) זורם בצינור אופקי בקוטר $2cm$ ובאורך $10m$. הספיקה היא $Q = 2 \cdot 10^{-5} m^3/s$.

חשב את מפל הלחץ $\Delta P$ לאורך הצינור. (הנח זרימה למינרית ובדוק בסוף).

שאלה 3 (טורבולנטי - שימוש במודי):

מים זורמים בצינור פלדה מסחרית ($\epsilon = 0.045 mm$) בקוטר $10cm$ ובאורך $100m$. המהירות היא $2 m/s$.

חשב את הפסד העומד ($h_f$). השתמש בנוסחת Haaland או דיאגרמת מודי.

רמת ביניים (מערכות עם אביזרים ומשאבות)

שאלה 4 (מיכל למיכל עם אביזרים):

מים זורמים ממיכל עליון (פתוח) למיכל תחתון (פתוח) דרך צינור בקוטר $50mm$ ובאורך כולל של $20m$. הפרש הגבהים בין המפלסים הוא $H=5m$.

הצנרת כוללת: כניסה חדה ($K=0.5$), שני ברכיים ($K=0.9$ כ"א), ברז פתוח ($K=5$) ויציאה ($K=1$). החיכוך בצינור מוזנח ($f \approx 0$, צנרת חלקה וקצרה יחסית להפסדים המשניים, לצורך התרגיל).

חשב את ספיקת המים במערכת.

שאלה 5 (תעלת מיזוג אוויר - קוטר הידראולי):

אוויר ($\rho=1.2, \nu=1.5\cdot 10^{-5}$) זורם בתעלה מלבנית במידות $30cm \times 60cm$ באורך $50m$. המהירות הממוצעת היא $10 m/s$. התעלה חלקה ($\epsilon=0$).

חשב את מפל הלחץ בתעלה.

שאלה 6 (משאבה עם חיכוך):

משאבה צריכה להעביר מים למרחק $L=500m$ ולגובה $\Delta z = 20m$. קוטר הצינור $20cm$ והוא עשוי בטון ($\epsilon = 1mm$). הספיקה הנדרשת היא $0.1 m^3/s$.

בהזנחת הפסדים משניים, חשב את ההספק שהמשאבה צריכה לתת למים.

שאלה 7 (בעיית איטרציה - מציאת קוטר):

רוצים להעביר מים למרחק $100m$ במפל לחץ מותר של $\Delta P = 200 kPa$. הספיקה הנדרשת היא $0.05 m^3/s$. הצינור חלק.

מה הקוטר המינימלי הנדרש? (התחל מניחוש מהירות $V=2 m/s$ כדי למצוא קוטר, ובצע איטרציה).

רמת מבחן (צנרת מורכבת)

שאלה 8 (צינורות בטור - שינוי קוטר):

צינור מורכב משני מקטעים המחוברים בטור:

- מקטע ראשון: $L_1=100m, D_1=20cm, f_1=0.02$.

- מקטע שני: $L_2=100m, D_2=10cm, f_2=0.02$.

הספיקה היא $0.05 m^3/s$.

חשב את סך הפסדי העומד כולל הפסד ההתכווצות הפתאומית ביניהם ($K_c \approx 0.35$). איזה מקטע תורם יותר להפסדים?

שאלה 9 (צינורות במקביל - Branching):

מים מגיעים לצומת A ומתפצלים לשני צינורות מקבילים שמגיעים לצומת B:

- צינור 1: $L_1=100m, D_1=10cm, f=0.02$.

- צינור 2: $L_2=200m, D_2=10cm, f=0.02$.

הספיקה הכוללת הנכנסת ב-A היא $Q_{total} = 0.03 m^3/s$.

איך מתחלקת הספיקה בין הצינורות ($Q_1$ ו-$Q_2$)?

שאלה 10 (שלושה מאגרים - בעיה קלאסית):

מאגר A (רום 100m) מחובר למאגר B (רום 80m) ולמאגר C (רום 60m) דרך צומת J.

נתוני הצנרת:

- A ל-J: $L=1000m, D=0.3m, f=0.02$.

- J ל-B: $L=500m, D=0.2m, f=0.02$.

- J ל-C: $L=800m, D=0.2m, f=0.02$.

מצא את הגובה העומד בצומת J ($H_J$) ואת כיוון הזרימה במאגר B. (האם B מתמלא או מתרוקן?). הערה: זהו תרגיל חישובי כבד, בפתרון נציג את מערכת המשוואות.

חלק 4: פתרונות מלאים

פתרון שאלה 1 (זיהוי משטר)

א. ריינולדס:

$$Re = \frac{V D}{\nu} = \frac{0.05 \cdot 0.05}{10^{-6}} = \frac{0.0025}{10^{-6}} = 2500$$

ב. משטר:

$2500$ זה באזור המעבר (בין 2100 ל-4000). בד"כ מתייחסים לזה כאל תחילת טורבולנציה, אך לצורך חישוב מקדם חיכוך זה בעייתי. ברוב הקורסים $Re<2300$ למינרי. כאן זה גבולי. נניח לצורך התרגיל שזה מעבר/טורבולנטי נמוך.

ג. מקדם חיכוך:

אם היינו מניחים למינרי: $f = 64/2500 = 0.0256$.

בדיאגרמת מודי (צינור חלק) עבור 2500: $f \approx 0.04$. (רואים את ההבדל?).

פתרון שאלה 2 (למינרי)

- בדיקת Re:

מהירות: $V = Q/A = 2\cdot 10^{-5} / (\pi \cdot 0.01^2) = 2\cdot 10^{-5} / (3.14 \cdot 10^{-4}) = 0.0637 m/s$.

$$Re = \frac{0.0637 \cdot 0.02}{10^{-4}} = \frac{0.00127}{10^{-4}} = 12.7$$

$Re < 2100$ $\rightarrow$ למינרי.

- מקדם חיכוך:

$f = 64 / 12.7 = 5.04$. (ערך גבוה מאוד, אופייני ללמינרי איטי).

- מפל לחץ (דארסי):

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} = 5.04 \cdot \frac{10}{0.02} \cdot \frac{0.0637^2}{19.62}$$

$$h_f = 5.04 \cdot 500 \cdot 0.000206 = 0.52 m$$

$\Delta P = \gamma h_f = (\rho g) h_f = (900 \cdot 9.81) \cdot 0.52 = 8829 \cdot 0.52 \approx 4591 Pa$.

פתרון שאלה 3 (מודי/Haaland)

נתונים: $V=2, D=0.1, \nu=10^{-6}, \epsilon=0.045mm$.

- ריינולדס: $Re = \frac{2 \cdot 0.1}{10^{-6}} = 200,000 = 2 \cdot 10^5$. (טורבולנטי).

- חיספוס יחסי: $\frac{\epsilon}{D} = \frac{0.045 mm}{100 mm} = 0.00045$.

- מציאת f:

  - במודי: עולים מ-$Re=2\cdot 10^5$ עד לעקומה של $0.00045$. מקבלים בערך $f \approx 0.019$.

  - בנוסחת Haaland:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -1.8 \log \left[ \left( \frac{0.00045}{3.7} \right)^{1.11} + \frac{6.9}{200000} \right]$$

$$... \Rightarrow f \approx 0.0192$$

- הפסד עומד:

$$h_f = 0.0192 \cdot \frac{100}{0.1} \cdot \frac{2^2}{19.62} = 0.0192 \cdot 1000 \cdot 0.204 = 3.91 m$$

פתרון שאלה 4 (הפסדים משניים)

משוואת ברנולי בין המיכלים (1 ו-2). $P=0, V=0$.

$$z_1 = z_2 + \sum h_L$$

$$H = h_m = \sum K_L \frac{V^2}{2g}$$

$$5 = (0.5 + 0.9 + 0.9 + 5 + 1) \frac{V^2}{19.62}$$

$$5 = (8.3) \frac{V^2}{19.62}$$

$$V^2 = \frac{5 \cdot 19.62}{8.3} = 11.81 \Rightarrow V = 3.43 m/s$$

ספיקה: $Q = V A = 3.43 \cdot \frac{\pi \cdot 0.05^2}{4} = 0.0067 m^3/s$.

פתרון שאלה 5 (קוטר הידראולי)

- חישוב $D_h$:

$A = 0.3 \cdot 0.6 = 0.18 m^2$.

$P = 2(0.3 + 0.6) = 1.8 m$.

$$D_h = \frac{4A}{P} = \frac{4 \cdot 0.18}{1.8} = 0.4 m$$

- ריינולדס:

$$Re = \frac{V D_h}{\nu} = \frac{10 \cdot 0.4}{1.5 \cdot 10^{-5}} = 266,666$$

- מקדם חיכוך: תעלה חלקה ($\epsilon=0$).

ממודי ($Re=2.6 \cdot 10^5$, Smooth pipe): $f \approx 0.015$.

- מפל לחץ:

$$h_f = f \frac{L}{D_h} \frac{V^2}{2g} = 0.015 \cdot \frac{50}{0.4} \cdot \frac{10^2}{19.62} = 9.55 m$$

$\Delta P = \rho g h_f = 1.2 \cdot 9.81 \cdot 9.55 = 112 Pa$.

פתרון שאלה 6 (משאבה)

- מהירות: $Q=0.1, D=0.2 \Rightarrow A=0.0314$.

$V = 0.1 / 0.0314 = 3.18 m/s$.

- ריינולדס: (מים) $Re = \frac{3.18 \cdot 0.2}{10^{-6}} = 6.36 \cdot 10^5$.

- חיספוס יחסי: $\frac{1mm}{200mm} = 0.005$.

- מקדם חיכוך (מודי): עבור $Re=6\cdot 10^5$ ו-$\epsilon/D=0.005$, $f \approx 0.03$.

- הפסד עומד:

$$h_f = 0.03 \cdot \frac{500}{0.2} \cdot \frac{3.18^2}{19.62} = 0.03 \cdot 2500 \cdot 0.515 = 38.6 m$$

- עומד המשאבה ($h_p$):

משוואת האנרגיה: $h_p = \Delta z + h_f$ (הנחנו לחצים ומהירויות זהים בקצוות או זניחים).

$h_p = 20 + 38.6 = 58.6 m$.

- הספק:

$$W = \gamma Q h_p = 9810 \cdot 0.1 \cdot 58.6 = 57,486 W \approx 57.5 kW$$

פתרון שאלה 8 (צינורות בטור)

ספיקה זהה ($Q$). מהירויות שונות.

$V_1 = \frac{0.05}{\pi 0.2^2/4} = 1.59 m/s \Rightarrow \frac{V_1^2}{2g} = 0.129 m$.

$V_2 = \frac{0.05}{\pi 0.1^2/4} = 6.36 m/s \Rightarrow \frac{V_2^2}{2g} = 2.06 m$.

הפסדים:

- צינור 1: $h_{f1} = 0.02 \cdot \frac{100}{0.2} \cdot 0.129 = 10 \cdot 0.129 = 1.29 m$.

- צינור 2: $h_{f2} = 0.02 \cdot \frac{100}{0.1} \cdot 2.06 = 20 \cdot 2.06 = 41.2 m$.

- הפסד משני (התכווצות): תלוי במהירות היציאה (הקטנה יותר, $V_2$).

$h_m = 0.35 \cdot \frac{V_2^2}{2g} = 0.35 \cdot 2.06 = 0.72 m$.

סה"כ: $1.29 + 41.2 + 0.72 = 43.21 m$.

מסקנה: הצינור הצר (מס' 2) תורם כמעט את כל החיכוך (כי המהירות בו גדולה פי 4, והחיכוך תלוי בריבוע המהירות).

פתרון שאלה 9 (צינורות במקביל)

כלל: הפסד העומד בשני הצינורות זהה ($h_{f1} = h_{f2}$).

$$f_1 \frac{L_1}{D_1} \frac{V_1^2}{2g} = f_2 \frac{L_2}{D_2} \frac{V_2^2}{2g}$$

נתון $D_1=D_2$ ו-$f_1=f_2$. נצמצם:

$$L_1 V_1^2 = L_2 V_2^2$$

$$100 V_1^2 = 200 V_2^2 \Rightarrow V_1^2 = 2 V_2^2 \Rightarrow V_1 = \sqrt{2} V_2 = 1.41 V_2$$

משוואת הספיקה:

$$Q_1 + Q_2 = Q_{total}$$

$$A V_1 + A V_2 = 0.03$$

$$A (1.41 V_2) + A V_2 = 0.03$$

$$2.41 A V_2 = 0.03$$

$A = \pi \cdot 0.1^2 / 4 = 0.00785$.

$$2.41 \cdot 0.00785 \cdot V_2 = 0.03 \Rightarrow V_2 = 1.58 m/s$$

$$V_1 = 1.41 \cdot 1.58 = 2.23 m/s$$

ספיקות:

$Q_2 = 1.58 \cdot 0.00785 = 0.0124 m^3/s$.

$Q_1 = 2.23 \cdot 0.00785 = 0.0175 m^3/s$.

בדיקה: $0.0124+0.0175 \approx 0.03$. (הרוב זורם בצינור הקצר).

הסתיים פרק 9. אם סיימת את זה - אתה מהנדס.